- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目 名  称 ：年产50万吨光伏低铁石英砂生产线建设项目

建设单位(盖章):         岳阳湘硅新材料有限公司

编  制  日 期 ：             二〇二五年四月

- 中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	64

七、环境风险专项评价	65

建设项目污染物排放量汇总表	97

附图1 项目地理位置图	98

附图2 声环境、环境空气保护目标示意图	99

附图3 环境风险评价范围及保护目标	100

附图4 项目与生态保护红线的位置关系	101

附图5 平面布置图	102

附图6 分区防渗图	103

附图7 现场照片及踏勘图	104

附件1 环评委托书	105

附件2 营业执照	106

附件3 备案证明	107

附件4 用地文件	108

附件5 三区三线查询情况	110

附件6 生物质检测报告	111

附件7 环境质量检测报告	114

# 建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产50万吨光伏低铁石英砂生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-430621-04-01-909698 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 顾* | 联系方式 | 180*****087 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 10 分 19.876 秒， 29 度 17 分 29.280 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业—石墨及其他非金属矿物制品制造309，其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资 占比（%） | 1.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工 建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m²） | 20000.06 |
| 专项评价设置情况 | 项目判定专项评价设置情况，具体如下： - 项目专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; Q＞1. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 根据上表分析可知，本项需开展环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 产业政策符合性分析 项目使用已清洗的石英石生产低铁石英砂，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主要生产的产品、生产设备、主体工艺不属于其中限制类及淘汰类项目。因此，项目建设符合国家现行产业政策。 ## 与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 项目使用已清洗的石英石生产低铁石英砂，对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于其中所列的禁止和许可类，项目的建设符合《市场准入负面清单（2022年版）》的相关要求。 ## “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，根据三区三线查询，项目评价范围不涉及生态保护红线，因此项目建设符合生态红线管控要求。 （2）环境质量底线 本项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》，岳阳县2023年环境空气质量属于达标区，TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值要求。项目周边地表水体为洞庭湖，2023年岳阳洞庭湖湖体整体水质为轻度污染（Ⅳ类），7个断面均为Ⅳ类水质，超标污染物为总磷。根据环境质量补充监测，所在区域声环境质量、土壤环境、地下水环境质量均能满足相关标准限值要求，项目所在地环境质量良好。 项目使用已清洗的石英石生产低铁石英砂，生产过程中排放的颗粒物、酸性气体等废气经过治理后能满足达标排放要求，不会导致环境空气恶化；生产废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农田施肥，本项目不外排废水，对周边地表水体影响较小；厂区做好防渗及应急措施，不会对周边地下水和土壤造成污染；生产过程中采用低噪声设备、通过墙体隔声、距离衰减，厂界噪声及对居民的影响均能达标。 建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，项目各项污染物排放在接纳范围之内，项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，对周边环境影响较小。因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。使用的能源为电能、生物质燃料，不使用煤；生产用水循环使用，充分利用雨水，减少水的使用；建设项目的土地为工业用地，不占用耕地。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发[2024]14号），项目位于环境管控单元编号为ZH430621 30002（荣家湾镇）的单元，单元分类为一般管控单元。根据表1-2的分析可知，项目的建设符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发[2024]14号）中的相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 ## 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 本项目位于项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，使用已清洗的石英石生产低铁石英砂，属于其他非金属矿物制品制造行业。根据表1-3的分析可知，项目的建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。 ## 与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析 根据湖南省发改委《关于印发〈湖南省“两高”项目管理目录〉的通知》(湘发改环资〔2021〕968号)文件，湖南省“两高”项目目录包括石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业，以及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目。 项目使用已清洗的石英石生产低铁石英砂，属于其他非金属矿物制品制造，不属于石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业；使用的生物质锅炉配备高效除尘器，不涉及煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等燃料的使用。因此，本项目不属于湖南省“两高”项目。 |  |  |

- 与《岳阳市生态环境管控》符合性分析

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 单元分类 | 主体功能定位 | 主要环境问题和重要敏感目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH43062130002 | 荣家湾镇 | 一般管控单元 | 城市化地区 | 主要环境问题：输入性大气污染物、城市交通运输、建筑工地、城区餐饮油烟排放、城区周边工业企业废气排放对县城大气环境质量的影响。城郊结合部与城中村污水直排对新墙河水质的影响重要敏感目标：岳阳县新墙河饮用水水源保护区、湖南东洞庭湖国家级自然保护区 |  |  |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| 空间布局约束 | （1.1）全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥投饵养殖。禁止周边生活污水及畜禽粪直接排入水库，全面加强对人工水产养殖尾水排放的管控。岳阳县重点湖泊禁止网箱、网围、网栏等人工养殖。 |  |  |  | ①本项目外购已清洗的石英石生产低铁石英砂，不属于水产养殖行为；②生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农田灌溉，不外排。 | 符合 |
|  | （1.2）岳阳县新墙河饮用水水源保护区禁止开采区禁止砂石土开采。到2025年，大中型矿山比例达到50%以上，矿山总量控制在20家以内，年开采总量达到1200万吨；逐步淘汰落后产能，新建矿山均要达到绿色矿山标准，实现绿色矿山全覆盖。 |  |  |  | ①项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，不在岳阳县新墙河饮用水水源保护区内；②项目外购已清洗的石英石生产低铁石英砂，不涉及砂石土、矿山开采； |  |
|  | （1.3）依托鹿角港区水运资源优势，加快临港产业园区建设，增强对加工贸易产业的吸引力，因地制宜承接发展相关产业。重点发展港口物流、砂石加工、高端装备、新材料、装配建材、新能源等新兴产业，培育现代服务业。布局敏感区、弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。不得引入三类工业企业，限制引入废水量大、耗水量大的企业。 |  |  |  | ①项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，位于临港产业园区；②用已清洗的石英石生产低铁石英砂，属于砂石加工，属于重点发展产业；③项目所在地属于为工业用地、地势开阔，不属于布局敏感区、弱扩散区；④项目属于非金属矿物制品业，不属于三类企业。⑤项目废水经处理后循环使用，无废水排放，不排放。 |  |
|  | （1.4）东洞庭湖保护区范围内禁止经营水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊等破坏保护区生态环境的行为。 |  |  |  | 项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，不在东洞庭湖保护区范围内，且不经营水上餐饮，不涉及在湿地洲滩越野、野营、野炊等活动。 |  |
| 污染物排放管控 | （2.1）废气：加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；强化建材等企业无组织排放管控及治理；持续推进敞开式汽修喷涂、油品储运销等过程中挥发性有机物的治理工作；提升秸秆综合利用，拓宽秸秆利用途径；严禁垃圾露天焚烧,加强餐饮油烟、露天烧烤监管。 |  |  |  | ①项目施工期加强扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；②运营期加强废气治理，强化无组织废气排放管控及治理措施。 | 符合 |
|  | （2.2）废水：加快建设城镇生活污水收集管网；规范水产养殖尾水排放；从严控制新增入河（湖）排污口的审批，做好重点排污口的监测、溯源管控工作；监督船舶生活垃圾、含油废水、生活污水等废弃物实现应收尽收、依规转运、依法处置，对不符合要求的船舶依法采取限航、禁航等措施；落实河湖控磷减磷措施，严格含磷洗涤用品监管。 |  |  |  | 生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农田废水，不外排。 |  |
|  | （2.3）固体废物：加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。 |  |  |  | ①生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门清运；②项目外购已清洗的石英石生产低铁石英砂，不涉及畜禽养殖。 |  |
|  | （2.4）农业面源：逐步推行有机肥代替化肥，推行绿肥种植、秸秆还田、粪污还田等措施，推进化肥农药减量增效。 |  |  |  | 项目外购已清洗的石英石生产低铁石英砂，不涉及农药化肥的使用。 |  |
| 环境风险防控 | （3.1）加强洞庭湖国家湿地公园、新墙河国家湿地公园等湿地的保护与修复，禁止湿地无序开发，确保全县187.5万亩湿地面积不减少。 |  |  |  | 项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，不在洞庭湖国家湿地公园、新墙河国家湿地公园等湿地内。 | 符合 |
|  | （3.2）积极应对重污染天气，对纳入应急减排项目清单的工业企业要制定“一厂一策”实施方案。 |  |  |  | 项目外购已清洗的石英石生产低铁石英砂，生产过程中产生的颗粒物、酸性气体、NOX、SO2等废气经治理后能达标排放，不会导致环境空气恶化； |  |
|  | （3.3）有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 （3.4）推进农用地土壤污染防治和安全利用。严格涉镉等重金属行业大气、水污染物排放管控，全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物 |  |  |  | 厂区做好防渗及应急措施，避免污染周边土壤； 所使用的原材料为石英石、草酸、氢氟酸、生石灰、生物质颗粒、PAC，不涉及涉镉等重金属。 |  |
|  | （3.5）加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核。（3.6）建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及各乡镇主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。 |  |  |  | ①生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农田废水，不外排。②其他废水经处理后回用，不外排。 |  |
| 资源开发效率要求 | （4.1）对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围，严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。 （4.2）水资源：2025年，岳阳县用水总量4.07亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%，农田灌溉水有效利用系数0.59。 （4.3）能源：岳阳县“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。 （4.4）土地资源：耕地保护目标81564.90亩，永久基本农田保护面积68420.13亩，生态保护红线面积832.22公顷，城镇开发边界规模2833.24公顷，村庄建设用地1943.13公顷。 |  |  |  | ①为减少水资源的使用，项目生产废水经处理后循环使用，及充分利用雨水； ②使用的土地为工业用地，不占用耕地、永久基本农田、生态保护红线。 | 符合 |

- 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》的符合性分析

| 序号 | 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。 | 外购已清洗的石英石生产低铁石英砂，不涉及码头建设 | 符合 |
| 第四条 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，不涉及自然保护区。 | 符合 |
| 第五条 | 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 项目建设一座生产厂房及配套的生产、生活措施，不涉及左侧基础设施建设；且项目所在地不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道。 | 符合 |
| 第六条 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，不涉及风景名胜区 | 符合 |
| 第七条 | 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药。 | 项目位于项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，不涉及饮用水水源保护区、不涉及在水产种质资源保护区的岸线和河段范围；且不新建排污口、不实施非法围垦河道和围湖造田造地等。 | 符合 |
| 第八条 | 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 |  | 符合 |
| 第九条 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 |  | 符合 |
| 第十条 | 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动: （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 项目外购已清洗的石英石生产低铁石英砂，属于非金属矿物制品业，不属于左侧所禁止项。 且不位与国家湿地公园的岸线和河段范围 | 符合 |
| 第十一条 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止禁止填湖造地、围湖造田、建设矮围网围、填埋湿地等非法侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 | 项目位于岳阳市岳阳县荣家湾街道鹿角港区，远离长江流域河湖岸线、不位于划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 | 符合 |
| 第十二条 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  | 符合 |
| 第十三条 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | ①生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农田施肥；②生产废水经处理后循环利用，本项目不外排废水，不新建排污口。 | 符合 |
| 第十四条 | 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 | 项目外购已清洗的石英石生产低铁石英砂，不涉及捕捞、猎捕。 | 符合 |
| 第十五条 | 禁止在长江干湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目外购已清洗的石英石生产低铁石英砂，不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
| 第十六条 | 禁止在合规因区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 | 项目使用石英石生产低铁石英砂，属于非金属矿物制品业，不属于高污染项目、不属于石化、化工项目。 | 符合 |
| 第十七条 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 |  | 符合 |
| 第十八条 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目。依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 项目使用石英石生产低铁石英砂，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 符合 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 项目由来 2021年初，党中央提出“碳中和、碳达峰”行动目标，打造以新能源、光伏产业为主题的新型发展道路，光伏的政策不断推出，产业链更加完善、产品更加丰富，拉动了光伏产业链的石英砂产业发展。岳阳湘硅新材料有限公司拟投资12000万元在岳阳县荣家湾街道办事处鹿角港区投资建设年产50万吨光伏低铁石英砂生产线，项目外购已清洗、色选好的石英石用于生产，不涉及矿石开采。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目需进行环评影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目行业类别属于“二十七、非金属矿物制品业—石墨及其他非金属矿物制品制造309，其他”，应编制环境影响报告表。为此，岳阳湘硅新材料有限公司委托评价单位湖南广晟环保工程有限公司对项目进行环境影响评价。评价单位对项目的建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。 ## 建设项目内容 本项目建设一座生产厂房及配套的储运、辅助设施、公共、环保设施等，具体建设内容见表2-1。 - 项目建设内容 工程类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 生产厂房; 占地面积10006.92m²，建筑面积10006.92m²，一层，高14m，彩钢结构，分为酸洗区1058m²、制砂车间150m²、储运工程、锅炉房184m²、污水处理区273m²。. 储运工程; 原料库; 占地面积：2254m²，位于生产厂房内东北侧. 辅料库; 占地面积：184m²，位于酸洗区西侧. 普砂尾泥库; 占地面积：390m²，位于制砂车间南侧. 尾泥库; 占地面积：390m²，位于污水处理区西侧. 酸洗尾砂粉库; 占地面积：255m²，位于酸洗分级塔北侧. 半成品库; 占地面积：1966.5m²，位于生产厂房西南侧. 成品库; 占地面积：1673m²，位于生产厂房西北侧. 辅助工程; 综合楼; 占地面积429m²，3F，框架结构，高度14m. 门卫室; 占地面积40m²，1F，砖混结构. 配电区; 占地面积75m². 循环水池; 占地共面积1208.03m²，容积8456m³. 锅炉房; 占地面积184m². 公用工程; 供电; 当地电网供给. 给水; ①生活用水：市政给水管网； ②生产用水：市政给水管网+雨水. 排水; 本项目实行雨污分流制： ①初期雨水通过导流沟收集、沉淀处理后排入循环水池，后期雨水直接收集至循环水池回用于生产； ②生活废水经化粪池处理后用于绿地施肥； ③其他废水通过沉淀处理后回用，不外排。. 供热; 锅炉供热，3台3t/h的生物质锅炉，2用1备. 环保工程; 废气; ①酸洗区及氢氟酸储存产生的酸性废气经冷凝回收+碱性喷淋塔处理后通过19m高排气筒DA001排放； ②生物质锅炉采取“低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋除尘器”处理后通过35m排气筒DA002排放； ③对辊机制砂：喷雾降尘。. 废水; ①初期雨水通过导流沟收集、沉淀处理后排入循环水池，后期雨水直接收集至循环水池回用于生产； ②生活废水经化粪池处理后用于绿地施肥； ③车辆清洗废水经洗车平台自带沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 ④酸性废水经中和后排至浓密罐，其他生产废水直接排至浓密罐，浓密罐上清液溢出流至循环水池，回用于生产；浓密罐底下浓泥进入板框压滤机压滤，压滤水进入循环水池，污泥外售。. 噪声; ①主要声源设备安装减震垫，； ②制砂车间安装隔音、吸声板； ③厂房、围墙隔声，距离衰减。. 固废; ①生活垃圾经收集后交由环卫部门处理； ②设置1个危废库，15m²；废润滑油及含油手套、沾染氟化氢的劳保品暂存于危废库，交由有相关资质的单位处理； ③磁选废物、第一次水力分级产生的微粉和污泥暂存于普砂尾粉库，磁选废物交由资源回收方回收；微粉和污泥外售给瓷砖厂或砖厂； ④第二次水力分级产生的微粉暂存于酸洗尾砂粉库，外售给瓷砖厂或砖厂； ⑤污水处理产生的污泥暂存于尾泥库，外售瓷砖厂或砖厂综合利用。. 地下水及土壤; 辅料储存区、酸洗区、危废库重点防渗. 环境风险; ①氢氟酸酸桶、中转筒、浸酸罐、调酸池设置在围堰内； ②设置1个250m³的事故池。. ## 产品方案 项目产品方案如下： - 产品方案 序号; 产品; 含水率; 年生产量. 1; 低铁石英砂; ≤5%; 50万吨. ## 主要原辅材料及能源消耗 本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 - 原辅材料清单 序号; 原料名称; 年用量; 储存位置、方式、最大储存量; 生产线最大存在量; 备注. 1; 石英石; 62.5万t; 原料库，8000t; /; 外购. 2; 草酸; 3000t; 100t，固态，袋装; 7t; 99.6%固体草酸颗粒. 3; 氢氟酸; 800t; 5t，液体，灌装; 1.34t; 浓度49%. 4; 生石灰; 2400t; 10t，固态，袋装; 2t; /. 5; PAC; 200t; 3t，固态，袋装; /; /. 6; 生物质颗粒; 3556t; 5~10t，固态; /; /. 7; 硼砂; 40kg; 10kg; /; 检验石英砂的质量. 8; 水; 134528m³/a; /; /; /. 9; 电; 936万kw·h; /; /; /. 10; 液化石油气; 280kg; 罐装，70kg/罐; /; 用于食堂做饭. 11; 润滑油; 100kg; 桶装，100kg，危废库; /; 用于机械维护. 2、石英石使用量：根据业主经验100t原料能生产80~85t产品，项目年生产50万t低铁石英砂，则需要原料58.8~62.5万t，本次评价取最大值62.5万t。 3、生物质燃料使用量： （1）蒸汽生产需要的热量 ①25℃升温到100℃需要热量：（100-25）×比热4.18kJ/kg×1000kg/吨水=313500kJ； ②100℃水汽化需要热量：汽化热2260kJ/kg×1000kg/吨水=2260000kJ； 合计常温水变成饱和蒸汽需要热量：①+②=2573500kJ/蒸吨。 - 项目共有2台3t/h的锅炉运行，冬季每天每台运行15h，其他季节每天每台运行10h，冬季运行天数约75天，其他季节225天，热效率考虑为85%，则生物质消耗量=(2573500×3/1000/17.24/0.85)×2×（15×75+10×225）/1000≈3556t/a。 - 部分原辅材料的理化性质 - 部分原辅材料理化特性表 序号; 名称; 理化特性; 燃烧/危险特性; 毒理性质. 1; 石英石; 无机矿物质，主要成分是二氧化硅，常含有少量杂质成分，如Al2O3、CaO、MgO，为半透明或不透明的晶体，一般为乳白色，质地坚硬。; /; /. 2; 草酸; 分子式为C2H2O₄，密度：1.653g/cm(二水物)，1.9g/cm³(无水物),熔点为190℃;溶于水、乙醇，不溶于苯、氯仿；味酸、无臭；禁配物为碱、酰基氯、碱金属。; 可燃、有毒，具有强腐蚀性、强刺激性，可导致人体灼伤。; 急性毒性：LD50:375mg/kg(大鼠经口)，20000mg/kg(家兔经皮)。 亚急性和慢性毒性：无。 刺激性：家兔经皮50mg/24h，轻度刺激；家兔经眼：250μg/24h,重度刺激。. 3; 氢氟酸; 分子式为HF,分子量为20.01,是种无色透明有刺激性臭味的液体，熔点为-83.1℃，相对密度(水=1)1.26，相对密度(空气=1)1.27，沸点为120℃。; 腐蚀性极强，遇氢发泡剂立即燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。; 急性毒性LC50:1276ppm/小时(大鼠吸入). 4; 生石灰; 主要成; 为氧化钙。外形为白色无定性粉末，在空气中吸收水和二氧化碳；不溶于醇，溶于酸、甘油。 不燃，与酸类物质能发生剧烈反应；具有较强的腐蚀性。; 急性毒性LD50:3059mg/kg(小鼠腹腔). 6; 聚合氯化铝 PAC; 分子式为Al2Cl(OH)5,淡黄色粉状，密度2.44g/cm³(水=1),熔点为190℃(253kPa)；有较强的吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚、吸附和沉降等物理化学过程；易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。; 不燃，具有腐蚀效应。; 急性毒性：LD50 3730mg/kg(大鼠经口). 7; 硼砂; 白色半透明晶体或白色结晶粉末。无臭，味咸。比重1.73。350~400℃时失去全部结晶水。易溶于水和甘油中，微溶于酒精。水溶液呈强碱性。硼砂在空气可缓慢风化。; /; 毒性LD50（mg/kg）：大鼠经口5660。. ## 主要生产设备 项目主要生产设备见表2-5。 - 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号/生产能力; 数量. 1; 对辊制砂机 配套振动筛; 1300/800 每小时破碎80吨; 2套. 2; 分级塔 （内含除铁设施）; 每小时处理80吨; 2套. 3; 酸洗分级塔; 每小时处理80吨; 2套. 4; 调酸池; 容积5m³，直径1.5m; 2套. 5; 中转筒; 高度2m，直径2m; 4套. 6; 酸泵; /; 2套. 7; 氢氟酸罐; 1t/罐; 5罐. 8; 浸酸罐; 一次浸泡450-~480t石英砂； 高9m，直径7.6m; 10个. 9; 锅炉（3t/h）; SZ-3; 3台（2用1备）. 10; 铲车; LWK-500; 4. 11; 脱水筛; TS-600; 4台. 12; 地磅; HK-100; 1台. 13; 换热器; /; 2套. 14; 板框压滤机; 每小时出泥量10t; 1台. 15; 浓密罐; /; 2套. 16; 冷凝回收系统; /; 1套. 17; 碱液喷淋塔; 风量10000m³/小时; 1套. 19; 软水制备系统; /; 1套. 20; 砂泵、水泵; /; 若干. 设备产能匹配性分析： - 项目使用2台分级塔，每小时处理原料80吨，处理原料约62.5吨，需要约3906个小时。项目年工作300天，每天运行24h，工作时间7200h，所以能满足生产要求。 - 项目所使用的浸酸罐一次能浸泡450-~480t石英砂，按450t计算；每次需6~12h，按12h计算；平均每次有3台浸酸罐在浸泡，则年可浸泡石英砂81万吨石英砂，能满足产能要求。 - 项目所使用的板框压滤机出泥量10t/d。建设单位提供的行业经验数据开展分析，预计1吨的绝干原材料生成约2%的绝干泥渣（约为12500t/a）。污泥经板框压滤机脱水，脱水率约以75%，则脱水后污泥约50000t/a，出泥速率8.33t/h，所使用的板框压滤机能满足要求。 ## 公用工程 （1）给水工程 生活用水：市政给水管网； 生产用水：市政给水管网，同时修建雨水收集系统，雨水经收集、处理后用于生产。 （2）排水工程 ①初期雨水通过导流沟收集、沉淀处理后排入循环水池，后期雨水直接收集至循环水池回用于生产； ②生活废水经化粪池处理后用于绿地施肥； ③车辆清洗废水经洗车平台自带沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 ④酸性废水经中和后排至浓密罐，其他生产废水直接排至浓密罐，浓密罐上清液溢出流至循环水池，回用于生产；浓密罐底下浓泥进入板框压滤机压滤，压滤水进入循环水池，循环利用。 （3）供电工程 项目供电依托当地供电系统，供电可满足要求。 ## 劳动定员及工作制度 （1）工作人员40人，工作制度24小时三班倒，在厂区食宿。 （2）年工作300天。 ## 水平衡 （1）生活用水 工作人员40人，在厂区食宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中的指标计算，员工生活用水140L/d•人计，则生活用水量5.6m³/d（1680m³/a）。产污系数取0.8，年工作300天，则生活污水产生量为4.48m³/d（1344m³/a）。 生活污水经化粪池处理后用于厂区及周边农田施肥。 - 车辆冲洗用水 - 厂区建设洗车平台对出场运输车辆轮胎进行清洗，防止车辆带泥上路。根据业主提供资料，运输车辆一般载重量为33‬吨，共运输物料约1134956t/a，转运次数约34393次/a，参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），车辆冲洗用水量按平均每台（次）冲洗用水80L/台次考虑，则车辆清洗所需用水约2751m³/a。车辆清洗废水排水按80%计算，则清洗废水产生量为2201m³/a，清洗废水经沉淀后回用，需补充用水约为550m³/a。 - 洒水降尘用水 为了厂区粉尘对周边环境的影响，需对厂区道路进行洒水降尘，该部分用水首先采用沉淀后的初期雨水再使用新水进行洒水降尘，用水量按0.5L/m²·次计，项目每日洒水4次，厂区洒水面积约1500m²，则洒水降尘所需用水量为3m³/d，900m³/a，洒水降尘用水全部蒸发损耗。 - 制砂、筛分用水 ①筛分工序供水量15m³/h，一天运行24h，一年运行300天，则用水量108000m³/a ②喷雾降尘用水：参考《工业通风设计手册》，在低风速或封闭环境中喷雾强度科适当降低，0.1~0.2L/m²·h，常规砂石破碎筛分推荐喷雾强度0.1~0.3L/m²·h，本项目取0.2L/m²·h。破碎和筛分面积约100m²，破碎和筛分工序共工作7200h，则用水量144m³/a（0.02m³/h）。 制砂和筛分过程存在一定量的损耗，损耗量按1%计，则年耗损水量1100m³/a，其余水随物料进入分级塔。 （5）分级塔供水量300m³/h，每台分级塔每小时处理约80t，则运行约3906.25h/a，年用水量1171875m³/a。第一次水力分级产生的磁选废物及微粉和尾泥、半成品进入分级塔下的脱水筛后分别进入普砂尾粉库、半成品库，脱水后磁选废物（692.360t/a）和半成品（553195.958t/a）含水率以10%计、微粉和尾泥（146617.496t/a）含水率以15%计，共带走水分77381t/a； 水力分级过程中存在一定量的损耗，损耗量按1%计，则年损耗水量约为12808m³/a，水力分级的尾水和脱水筛产生水进入浓密罐处理，该废水量约1190604m³/a。 - （6）酸洗用水 ①首先在调酸池内溶解草酸，常温下100L水可溶解12kg的草酸，项目年使用草酸固体3000t，则调酸用水约25000m³/a。 ②项目年使用浓度为49%的氢氟酸溶液800t，则带入水分408m³/a； ③进入浸酸罐的半成品约553195.849m³/a，含水率约10%，则带入水分55320m³/a； ④漂洗供水量每小时180m³水，每天运行24h，年工作300天，则用水量4320m³/d（1296000m³/a）。该水经中和、絮凝、沉淀后循环使用，不外排。 ⑤调酸池、中转筒、浸酸罐产生的酸性气体，冷凝回收的量进入中转筒，未能冷凝回收的排至碱性喷淋塔内处理，未能回收量约341t/a，其中基本为水分； ⑥漂洗后捞出的石英砂含水率约40%，则带出水分325247m³/a。 ⑦酸洗过程中存在一定量的损耗，损耗量按1%计，则耗损13767m³/a。 ⑧浸泡的石英砂经检验合格后，将浸酸罐内的上清液抽至空置的浸酸罐，酸液继续使用,如达不到标准则需要补充酸液，漂洗砂用的水经过酸碱中后PH值达到标准后，罐内的石英砂带水放入砂池，经过砂泵抽至分级塔楼，浓缩后脱水送至成品库。 - （7）酸洗分级塔用水：第二次水力分级供水量200m³/h，每台分级塔每小时处理约80t，则运行约3906.25h/a，年用水量781250m³/a。进入酸洗分级塔的石英砂含水率以40%计，带入水分325247m³/a。水力分级后产生的微粉、成品经分级塔下的脱水筛脱水后含水率分别为15%、10%，共带出水分54930t/a，水力分级过程中存在一定量的损耗，损耗量按1%计，则年损耗水量约为11065m³/a，水力分级的尾水和脱水筛产生水进入浓密罐处理，该废水量约1040501m³/a。 （8）锅炉用水 ①锅炉热力网循环系统补水：项目使用两台3t/h的锅炉，年运行3375h，锅炉补水率以2%计，则补水量约405m³/a。 ②定期排污每班一次，每次排水量约1.02m³/次，定期排污排水量306m³/a。 ③离子交换器树脂再生用水：软水制备效率为90%，项目锅炉所需补充用水量为711m³/a，则软水制备用水量约790m³/a，软水制备尾水为79m³/a。 （9）绿化用水 本项目绿化面积为1443m²，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额为60L/m²·月，则厂区绿化需水量为1038.96m³/a，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。绿化用水全部蒸发损耗。 - （10）收集的雨水 雨水收集量的计算可以通过以下公式进行： W=A×H×Φ 其中：W——是雨水收集量（立方米）； A——是集雨面积（平方米），取值18794m²； H——是设计降雨量（mm），该地多年平均降水量取1200mm； Φ——是径流系数。混凝土及屋面的径流系数为0.9； 则可计算的雨水年收集量=18790*1.2*0.9=20298m³。 初期雨水经收集沉淀出后排至循环水池回用于生产；后期雨水直接收集至循环水池，回用于生产。 - （11）污水处理 项目设置污水处理站，污水处理系统由“中和池+浓密罐+板框压滤机+循环水池”组成。进入中和池的废水会投入熟石灰进行中和，中和后的废水进入浓密罐加PAC进行絮凝沉淀。浓密罐内上清液进入循环水池循环使用、污泥进入板框压滤机脱水，脱水产生的水进入循环水池，污泥外售。 由于目前尚未发布关于酸洗后经中和、浓密罐处理后的泥渣产生系数，本次评价依据建设单位提供的行业经验数据开展分析，预计1吨的绝干原材料生成约2%的绝干泥渣（约为12500t/a）。污泥经板框压滤机脱水，含水率约以75%，则脱水后污泥约50000t/a，含水量约37500m³/a。 - 给水计算表 类别; 用水定额; 计算量; 用水量m³/a; 用水来源. 生活用水; 140L/d•人; 40人，300天; 1680; 新鲜水. 车辆冲洗; 80L/台; 34393次/a; 2751; 2201为循环用水，新鲜用水550. 洒水降尘; 0.5L/m²·次; 1500m²，4次/d，300d; 900; 新鲜水. 调酸; 100L/12kg-草酸固体; 3000t; 25000; 新鲜水. 锅炉用水; /; /; 790; 新鲜水. 喷雾降尘; 0.2L/m²·h; 100m²，7200h; 144; 新鲜水. 制砂筛分; 15m³/h; 7200h; 108000; 新鲜用水105464，循环用水3231363，雨水补充20298。. 分级塔; 300m³/h; 3906.25h; 1171875. 漂洗供水量; 180m³/h; 7200h; 1296000. 酸洗分级塔; 200m³/h; 3906.25h; 781250. 合计：3388390m³/a，新鲜用水134528m³/a，雨水补充20298m³/a，循环用水3233564m³/a。. 表2-1 水平衡图（m³/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 施工期 项目施工期具体工艺流程为基础工程、主体工程、装饰工程和设备安装。项目的三通一平（水通、电通、路通和场地平整）由政府完成。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图 基础工程：对区域地基按照图纸进行开挖和平整过程，将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8~12遍。 该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 主体工程：主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 装饰工程：利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行部分构筑物屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料、油漆进行涂刷，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 设备安装：包括区域内雨污管网和供电线路铺设、泵类和电机等设备的安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 ## 运营期 根据建设单位提供资料，工艺流程如下。 （1）工艺流程图及工艺流程简述 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺简述： - 原料装卸：原料通过货车运输到原料库暂存。项目使用的石英石已经过清洗和色选，粒径≤5cm； - 制砂、筛分：砂石经输送带送至对辊机进行破碎，破碎之后进行筛分，粒径＞1mm返回破碎工序，粒径≤1mm进入分级塔。 - 在分级塔内对原料进行磁选除铁，然后再进行水力分级、清洗。符合要求的（20~140目）进入分离塔下面的脱水机进行脱水后进入半成品库自然晾干，20目以下的脱水后进入微粉库自然晾干。 - 酸洗、随机检测、漂洗：该工序批量进行，共有10个浸泡罐，一个浸泡罐能浸泡450~480t石英砂。每罐用时6~12小时，使石英砂与草酸溶液充分作用，溶解铁、铝等杂质。 ①首先在调酸池内溶解草酸，项目年使用纯度为99.6%草酸固体，常温下100L水可溶解12kg的草酸。 ②将调好的草酸溶液抽至中转筒，根据浸泡的半成品杂质情况添加氢氟酸,氢氟酸浓度0.3%。 ③将半成品经输送带从半成品库输送至浸酸罐，同时将中转筒内的酸液泵入浸酸罐进行酸洗。利用蒸汽通过石墨换热器将浸泡罐内酸液加热至70℃。浸泡时间6~12小时。 ④取极少量的石英砂与硼砂压片检验石英砂的质量，检验后的石英砂和硼砂进入半成品或成品。浸泡的石英砂经检验合格后，将浸酸罐内的上清液抽至空置的浸酸罐，酸液继续使用，检测酸液的pH值、补充酸液，调至要求的pH值。 ⑤漂洗：将浸酸罐内上清液抽至空闲的浸酸罐后，向浸酸罐内加入清水，对产品进行漂洗，使pH达到正常水平后捞出放入砂池。 图2-4 酸洗流程图 酸洗原理： 本项目酸洗的原理主要是利用石英砂不溶于草酸，而其他杂质矿物（Fe2O3、Al2O3等）能被酸液溶解的特点，实现对石英砂的进一步提纯。酸洗过程中，石英砂中的铁、铝等金属杂质被浸出，以离子形态存在于溶液，并与溶液中的C2O42-结合形成草酸盐Fe2(C2O4)3、Al2(C2O4)3，这些草酸盐以沉淀的形式覆盖在石英砂的表面。本项目使用的酸洗溶液为5%的草酸溶液，与其它有机酸相比，草酸溶液更具酸性、还原性和络合性，它即能够提供H+与石英砂中的铁、铝等杂质反应，又能和浸出来的Fe3+、Al3+产生络合，使得反应平衡向右移动，加快浸出速率。反应式如下： 3H2C2O4+Fe2O3=Fe2(C2O4)3↓+3H2O 另外，由于HF可以与石英砂中的SiO2发生反应，SiO2和HF反应最终生成H2SiF6和H2O。通过HF将石英砂表面以及缝隙进行消解，使原来被包裹的表层或缝隙深处的Fe2O3暴露出来，便于草酸更有效的与Fe3+络合，除去石英砂中的Fe杂质。Al2O3与HF反应生成AlF3超细不溶物，通过水洗将AlF3从石英砂表面冲洗掉。 反应式如下：SiO2+4HF → SiF4↑+2H2O 3SiF4+2H2O → 2H2SiF6+SiO2 SiO2+6HF → H2SiF6+2H2O 6HF+Al2O3 → 2AlF3↓+3H2O 产污环节：本工序产生的主要污染物为配酸过程和酸洗过程产生的投料粉尘、酸雾废气、锅炉废气、锅炉废水、酸洗浸酸罐清洗废水。 - 清洗完后的产品用砂泵泵到分级塔进行水力分级并再次进行清洗，符合要求的（20~140目）进入分离塔下面的脱水机进行脱水后进入成品库，20目以下的脱水后进入微粉库。该工序预计需4~6小时。 - 成品在成品库中自然晾干后外售。 生产过程中的主要污染环节及污染因子： - 项目运营期产污环节 类别; 产物环节; 主要污染因子; 污染物; 治理措施及去向. 废气; 原材料、产品运输; 粉尘; 颗粒物; 洒水降尘. 石英石装卸; 装卸粉尘; 颗粒物; 密闭式厂房+自然沉降. 投料; 投料粉尘; 密闭式厂房+自然沉降. 破碎、筛分; 破碎、筛分粉尘; 喷雾降尘+密闭式厂房+自然沉降. 产品装车; 装车粉尘; 密闭式厂房+自然沉降. 供热; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+35m高DA002排气筒. HF溶液储存; 氟化氢酸雾; 氟化物; 冷凝回收+碱性喷淋+19m高排气筒DA001. 调酸; 氟化氢酸雾; 氟化物. 酸洗; 氟化氢酸雾; 氟化物. 食堂; 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化器处理后屋顶排放. 废水; 员工生活、办公; 生活污水; COD、SS、氨氮等; 化粪池处理后用于绿化或农田施肥. 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; COD、SS; 经洗车平台自带沉淀池沉淀后回用车辆清洗. 雨水收集; 初期雨水; COD、SS; 经沉淀后进入循环水池用于生产. 酸洗; 酸洗废水; pH、SS; 进入中和池进行中和后再进入浓密罐处理，最后进入循环水池回用生产，不外排. 漂洗; 漂洗废水; pH、SS. 水力分级后脱水; 清洗脱水废水; COD、SS; 进入浓密罐处理后进入循环水池回用于生产. 锅炉定期排污; 定期排污; COD、SS. 软水制备; 软水制备尾水; COD、SS. 尾泥脱水; 压滤废水; COD、SS; 进入循环水池回用于生产. 噪声; 机械运转; 对辊机、风机、泵机等; 噪声; 基础减震、厂界绿化、距离衰减、厂房隔声等. 固废; 员工生活办公; 员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门处理. 磁选; 磁选废渣; 磁选废渣; 收集后交由资源回收单位. 水力分级; 微粉、尾泥; 微粉、尾泥. 水处理; PAC包装袋; PAC包装袋. 生物质燃烧; 炉渣; 炉渣. 调酸; 草酸包装袋; 草酸包装袋; 交由供应商回收处置. 调酸、酸洗; 沾染氢氟酸的劳保用品; 沾染氢氟酸的劳保用品; 经危废库暂存后定期交由资质单位无害化处置. 机械维修; 废润滑油及含油; 布 /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目所在地为空地，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容”。 本次评价收集了岳阳市生态环境局公布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报（链接：https://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6792/content_2193537.html）》中的监测数据，以判定项目所在区环境空气质量达标情况。项目所在岳阳县环境空气质量现状评价如下表所示。 - 岳阳县2023年空气质量现状评价表 所在区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m³）; 标准值/（ug/m³）; 占标率%; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均质量; 度 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均质量浓度; 128; 160; 80.00; 达标. 由上表可知，岳阳县2023年环境空气质量质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属于达标区。 2、补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”的规定，项目委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目所在地及冬季主导风向下风向居民点补充了3天的监测，其监测情况如下： - 补充监测采样气象参数记录表 采样日期; 天气; 风向; 风速（m/s）; 温度(℃); 气压(kPa); 相对湿度(%). 2025.01.14; 阴; 北; 1.4~1.5; 14.9~17.6; 101.77~102.03; 52~53. 2025.01.15; 晴; 东北; 1.5~1.6; 13.0~16.5; 102.18~102.47; 54~55. 2025.01.16; 晴; 北; 1.4~1.5; 14.6~18.4; 101.80~102.09; 51~52. - 环境空气检测结果 点位名称; 采样日期; 检测结果24小时均值（μg/m³）. TSP; 氟化物. 项目所在地A1; 2025.01.14; 95; ND. 2025.01.15; 99; ND. 2025.01.1; 86; ND. 西南侧居民点A2; 2025.01.14; 102; ND. 2025.01.15; 108; ND. 2025.01.16; 92; ND. 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及附录A; 300; 7. 达标情况; 达标; 达标. 通过上表的检测数据可知，项目环境空气中TSP和氟化物的浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 ## 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》区域环境质量现状：地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 距离项目最近的控制断面为鹿角，属于洞庭湖水体，根据岳阳市生态环境局公布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报（链接：https://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6792/content_2193537.html）》的数据结论：2023年，岳阳洞庭湖湖体整体水质为轻度污染（Ⅳ类），7个断面均为Ⅳ类水质，超标污染物为总磷。岳阳洞庭湖湖体总体处于中营养水平，7个断面中有5个断面为中营养状态，2个断面为轻度富营养状态。洞庭湖水质综合评价达到考核要求，岳阳洞庭湖总磷浓度均值为0.059mg/L。 ## 声环境质量现状 项目委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目厂界四周及西南侧居民点的声环境现状进行了检测，检测期间气象参数数据见表3-2，声环境监测结果见下表。 - 噪声检测结果 点位名称; 监测内容; 检测结果dB（A）; 标准限值. 2025.01.14. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外东1m处N1; 声环境噪声; 51; 44; 60; 50. 厂界外南1m处N2; 49; 45. 厂界外西1m处N3; 47; 45. 厂界外北1m处N4; 54; 49. 西南侧居民点SW43mN5; 49; 44. 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值. 通过上表可知，项目周边声环境质量良好，能满足2类标准限值要求。 ## 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 考虑到本项目使用氟化氢，可能对土壤、地下水环境pH等造成一定污染，因此本次评价结合污染源、保护目标分布情况委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目地及周边开展现状调查以留作背景值。检测期间气象参数数据见表3-2，检测结果见下表： - 地下水检测结果 单位：mg/L,pH无量纲,总大肠菌群MPN/L，细菌总数CFU/ml 采样日期; 检测项目; 检测结果; Ⅲ类水质标准限值; 达标情况. 厂区内部（酸洗附近）D1. 2025.01.14; pH; 7.3; 6.5~8.5; 达标. 钾离子; 0.68; /; 达标. 钠离子; 5.84; 200; 达标. 钙离子; 5.03; /; 达标. 镁离子; 0.82; /; 达标. 碳酸根; ND; /; 达标. 碳酸氢根; 3.57; /; 达标. 氨氮; 0.142; 0.5; 达标. 总硬度; 148; 450; 达标. 氯化物; 12.0; 250; 达标. 高锰酸盐指数（耗氧量）; 0.37; 3.0; 达标. 总大肠菌群; ND; 3.0; 达标. 细菌总数; 20; 100; 达标. 溶解性总固体; 374; 1000; 达标. 铁; ND; 0.3; 达标. 锰; ND; 0.1; 达标. 挥发酚; ND; 0.002; 达标. 硫酸盐; 5.26; 250; 达标. 硝酸盐; 5.77; 20; 达标. 亚硝酸盐; ND; 1.0; 达标. 氰化物; ND; 0.05; 达标. 氟化物; ND; 1.0; 达标. 汞; ND; 0.01; 达标. 砷; ND; 0.01; 达标. 镉; ND; 0.005; 达标. 六价铬; ND; 0.05; 达标. 铅; ND; 0.01; 达标. 氯离子; 12.0; /; 达标. 硫酸根; 5.26; /; 达标. 样品性状：无色 清澈 无气味. 备注：“ND”表示检测结果未检出. 从上表监测结果可知，项目区域地下水各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。 - 土壤检测结果 采样日期; 检测项目; 检测结果（mg/kg）; 标准 限值; 达标情况. 2025.01.14; 厂区内部（酸洗附近）T1; /; 0-50cm; 50-150cm; 150-300cm; /; 达标. pH（无量纲）; 6.39; 6.66; 6.76; /; 达标. 石油烃（C10-C40）; 11; 8; 9; 4500; 达标. 氟化物; 552; 459; 323; /; 达标. 西南侧居民点（N5附近）T2; pH（无量纲）; 6.34; 5.5~6.5; 达标. 石油（C10-C40）; 11; 826; 达标. 氟化物; 571; /; 达标. 南侧农田T3; pH（无量纲）; 6.11; /; 达标. 铜; 31; 50; 达标. 锌; 142; 200; 达标. 汞; 0.491; 0.5; 达标. 镉; 0.50; 0.4; 达标. 砷; 12.2; 30; 达标. 铅; 51; 100; 达标. 镍; 55; 70; 达标. 总铬; 156; 250; 达标. 石油烃（C10-C40）; 9; /; 达标. 氟化物; 512; /; 达标. 备注：1、分包情况：“石油烃（C10-C40）、氟化物”以上分包因子已告知客户并同意分包；2、分包机构：南昌博昂检测技术有限公司 证书编号：211412341671 证书有效期至：2027年11月08日；3、“ND”表示检测结果未检出。. 根据上表可知，项目地土壤监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，西南侧居民点土壤环境各监测因子能满足第一类用地筛选值要求。南侧农田土壤监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB 15618-2018)筛选值要求。 ## 生态环境现状 本项目位于岳阳市岳阳县鹿角港区，根据现场踏勘，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动植物分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 环境保护目标 - 声环境保护目标 项目厂界外50m范围内声环境保护目标如下。 - 项目声环境保护目标 名称; 坐标/度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 刘屋; 113.004418; 29.162023; 居民区; 2户居民，约8人; 二类区; 南侧; 43. 使用WGS84坐标系经纬度投影坐标系. - 环境空气保护目标 厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 - 项目环境空气保护目标 名称; 编号; 坐标/度; 保护对象; 保护内容; 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 鹿角村赵家园; ①; 113.008774; 29.163144; 居民区; 约14人; 二类区; 东; 150. 鹿角7组; ②; 113.006193; 29.161100; 居民区; 约12人; 南; 80. 刘屋; ③; 113.004418; 29.162023; 居民区; 约21人; 南; 43. 鹿角2组; ④; 113.003066; 29.160799; 居民区; 约80人; 南; 180. 鹿角村; ⑤; 113.004223; 29.158746; 居民区; 约84人; 南; 370. 临港新村; ⑥; 113.005850; 29.158010; 居民区; 约60人; 南; 440. 上桥头; ⑦; 113.007969; 29.166604; 居民区; 约64人; 东北; 340. 桥头屋; ⑧; 113.006411; 29.167425; 居民区; 约21人; 北; 430. 岳阳县航道管理处; ⑨; 113.002142690; 29.160277507; 办公区; 办公人员，约20人; 西南侧; 364. 湖南东洞庭湖国家级自然保护区; /; 113.005157493; 29.166151545; 自然保护区; 东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。; 一类区; 北侧、西侧; 235m. 使用WGS84坐标系经纬度投影坐标系. - 生态环境保护目标：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定“环境保护目标：4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。”，经现场踏勘及咨询相关部门，项目用地范围内无生态敏感区和生态保护目标。 - 地下水环境保护目标：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 废气 ### 施工期 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值。 ### 运行期 1、有组织废气 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放限值； 酸性气体经碱液喷淋处理后执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织排放限值； 2、无组织废气：颗粒物和氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 具体执行标准限制详见下表。 - 大气污染物有组织排放标准限值 污染物; 排放浓度 mg/m³; 排气筒（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 氟化物; 9.0; 19; 0.156; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 锅炉废气; 颗粒物; 30; 35; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放限值. SO2; 200; /. NOx; 200; /. 林格曼黑度; ≤1; /. - 无组织废气执行标准 污染物; 监控点; 浓度限值（mg/m³）; 执行标准. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 氟化物; 0.2. - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 70; 85. ## 废水 - 生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化、农田施肥，不外排； - 生产废水经处理后循环使用，不外排。 ## 噪声 （1）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （2）运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. ## 固体废物 - 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)； - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目二氧化硫、氮氧化物排放量分别约为1.209t/a、2.539t/a。建议通过排污权交易购买二氧化硫、氮氧化物总量指标分别为1.3t/a和2.6t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期施工工作人员人员约为20人，施工期持续约6个月，主要是建设生产厂房及配套建筑、硬化地面、安装一些设施设备以及种植绿植，其主要影响因素有土方、扬尘、噪声、建筑垃圾和生活污水等，而且以噪声和扬尘尤为明显。但随着施工期的结束，这些影响也将消失。 ## 施工期大气环境保护措施 施工阶段的空气污染源主要来自施工土石方扬尘，运输建筑材料的扬尘，施工机械、运输车辆的汽车尾气等。 ### 扬尘 在整个建设施工阶段，整地、挖土、建材的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境及居民区等敏感点带来一定影响。 建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。施工期影响较大的主要是项目南侧的居民。为了减少项目运行对周边环境的影响，本项目施工期应采取一系列有效措施，例如工地上配置滞尘防护网，厂界设置施工围挡，定期对扬尘作业面喷洒水等，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。 为减轻施工废气的污染程度，缩小其影响范围，同时结合《岳阳市扬尘污染防治条例》，施工期采取以下措施： - 施工工地周围按照相关规定设置围挡或者围墙； - 施工工地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施； - 散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放； - 及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋； - 工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路； - 工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施； - 施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施； - 开挖和回填土方作业面采取喷淋、洒水等有效防尘措施； - 按照市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆； - 采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施。 - 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 经以上措施处理后项目施工废气对周围环境及居民点等敏感点影响较小。 ### 施工机械、运输车辆排放的尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOX、THC等污染物。尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。 由于汽车尾气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，评价建议项目方加强管理，合理规划进出施工场地行车路线、缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量；另外进出项目区的燃油机车和施工机械必须是符合国家机动车尾气排放标准的车型，尽可能使用轻质燃料，并加强施工管理。 ### 焊接烟尘 是焊接过程中焊接金属在电弧高温作用下熔融是蒸发、凝结和氧化而产生的。焊接烟气的产生量较小，焊接烟气无组织排放于外环境。项目施工期短，且施工简单，随着施工的结束，其影响也随之结束。 采取以上措施处理后项目施工废气对周围环境影响较小。 ## 施工期废水治理措施 施工期废水主要有施工废水和生活污水，施工废水来自清洗设备和运输车辆，主要污染物为尘土，生活污水主要来自现场施工人员日常生活所产生的废水。 施工期人数按20人/d计，用水标准取50L/（人•d），经初步估算，施工人员生活用水约1m³/d，排水系数以0.8计算，施工期的生活污水排放量约0.8m³/d，生活废水经化粪池处理后用作农肥。 施工废水主要为施工机械和运输车辆的冲洗废水，含泥沙、悬浮颗粒物和矿物油等。预计废水产生量约为3.0m³/d。施工废水污染物以SS为主，浓度约为1500mg/L，施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排。 综上，项目施工期产生的废水均不外排，施工期对水环境的影响较小。 ## 施工期噪声影响分析 噪声源主要为施工中使用的施工机械。这些机械运行时将会对建设地块周边声环境质量造成影响。夜间施工作业的噪声扰民问題尤其突出，不容忽视。必须采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影晌。 对于施工噪声采取如下措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工时间，尽量选用效率高、低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）合理安排施工计划和施工机械设备组合：项目应避免在中午（12时至14时）和夜间（22时至次日早晨6时）之间施工，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 （3）对位置相对固定的机械设备，能入棚内操作的尽量进入操作间。 （4）加强与周围群众沟通，尤其是南侧、西南侧的居民。 （5）物料运输过程中，途径居民路段时应禁止鸣笛，减速慢行。 建设单位在采取环评提出的噪声污染防治措施后，其影响可控制在较低水平，由于施工期噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，因此施工期噪声对周边环境影响较小。 ## 固体废物治理措施 本项目施工人员约有20人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人•天），产生生活垃圾量为10kg/d。生活垃圾交由环卫部门处理。 建筑垃圾产生量主要是碎石子、砼块、废钢筋、铁片、废砖块等。碎石子、砼块回用于厂区铺路，拆除工程产生的建筑垃圾，能回收利用的则回收利用，不能回收利用的运至指定地点处理。 按上述措施妥善处置后项目施工期产生的固体废物对环境影响不大。 ## 水土流失 由于施工场地周围建筑材料、工程废土、废渣的短暂临时堆放过程中，改变了原有地面现状，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。 在工程建设过程中，由于地基开挖、取土、弃土使得原有的土地结构受到破坏和改变，进而还造成原土移位、松散，地表裸露，改变土壤的可蚀性及植被状态，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低，另外，取土石在运输过程中，不加遮盖或过高装载，造成运输中的遗散会导致水土流失。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： - 合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。 - 施工场地和临时堆放场内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用，防止因雨水冲刷造成水土流失。 - 在建筑材料、土石堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。 基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 运营期期废气环境影响和保护措施 ### 运营期废气污染物产生情况 #### 运输车辆动力起尘 本项目载重汽车在道路上行驶时会产生运输扬尘，厂区内汽车运输产生的扬尘计算选用上海港环境保护中心的武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，该公式为： Qy＝0.123×V5×M6.80.85×P0.50.72Qt＝Qy×L×QM式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆 Qt——运输途中起尘量，kg/a V——车辆行驶速度，km/h；运输车辆以速度10km/h行使； P——道路表面粉尘量，kg/m²，路面硬化，路面清洁度按0.1kg/㎡计算； M——车辆载重，t/辆；项目取33； L——运输距离，km；厂区内物料运输距离取0.1km； Q——运输量，t/a；项目物料运输量合计约1134956t/a。 则可计算得项目运输车辆动力起尘量约1.017t/a，大约需运输344h/a，则粉尘产生速率为2.967kg/h。 为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，及时对厂区内地面进行洒水降尘、清扫；汽车进入厂区后要减速慢行；运输车辆封闭遮盖，减小原料的散落。经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低60%左右，即运输扬尘排放量为0.407t/a，1.183kg/h。 #### 卸料粉尘 石英石卸料粉尘产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中砂和砾石卸料0.01kg/t，项目共卸料石英石62.5万t，每次运输33t，每次卸料约5min，则粉尘产生量及速率分别为6.25t/a，3.96kg/h。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”的附录5：密闭式堆场控制效率为99%，本次评价考虑到本项目厂房无法完全做到密闭，如厂房门存在缝隙等，故本次评价从严考虑按降低95%计，则通过密闭厂房阻隔+自然沉降后外排粉尘可降至5%，则逸散至厂房外的卸料粉尘量分别为0.313t/a，0.198kg/h。 经水力分级后的物料含水量高，卸料产生的粉尘可忽略不计。 #### 进料粉尘 制砂工序上料粉尘产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中砂和砾石0.0006kg/t，酸洗工序上料粉尘产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》中矿渣进料粉尘系数0.0029kg/t。 破碎工序上料共62.5万t原料，酸洗工序共上料约55.3万t砂，则进料粉尘产生量约1.979t/a，0.275kg/h。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”的附录5：密闭式堆场控制效率为99%，本次评价考虑到本项目厂房无法完全做到密闭，如厂房门存在缝隙等，故本次评价从严考虑按降低95%计，则通过密闭厂房阻隔+自然沉降后外排粉尘可降至5%，则逸散至厂房外的投料粉尘量分别为0.099t/a，0.014kg/h。 #### 破碎、筛分粉尘 破碎筛分工序产尘系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），破碎、筛分起尘量约为0.05kg/t原料。 破碎、筛分工序采取抑尘措施，喷雾降尘去除率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册 3039其他建筑材料制造行业”中的去除率。密闭式厂房粉尘控制效率为99%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”的附录5：密闭式堆场控制效率为99%，本次评价考虑到本项目厂房无法完全做到密闭，如厂房门存在缝隙等，故本次评价从严考虑按降低95%计，则通过密闭厂房阻隔+自然沉降后外排粉尘可降至5%。 项目年破碎原料62.5万t，对辊机每小时破碎80t原料，有两台对辊机，则破碎、筛分工序粉尘产排情况如下： - 破碎、筛分工序粉尘产排情况 污染物; 产生情况; 去除率; 无组织排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 喷雾降尘; 封闭厂房; 排放量t/a; 速率kg/h. 颗粒物; 31.25; 8.000; 80%; 95%; 0.313; 0.080. #### 装车粉尘 酸洗石英砂成品在厂区内成品库通过铲车将其装入运输车中，在装车时会产生少量粉尘，装车时间按2500h/a计，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），出料包装时排放因子为0.00115kg/t，经计算，粉尘产生量为0.575t/a（0.23kg/h）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”的附录5：密闭式堆场控制效率为99%，本次评价考虑到本项目厂房无法完全做到密闭，如厂房门存在缝隙等，故本次评价从严考虑按降低95%计，则通过密闭厂房阻隔+自然沉降后外排粉尘可降至5%，预计无组织排放量仅为0.029t/a（0.0115kg/h）。 #### 生产过程产生的酸性气体 草酸一般不挥发，本项目涉及酸雾的为氢氟酸，氢氟酸的存在路径主要是氢氟酸桶、中转筒、浸酸罐。酸性废气产生速率参照《环境统计手册》中的经验公式计算： GZ=M×（0.000352+0.000786×V）×P×F 式中：GZ——废气排放速率（kg/h）； M——液体的分子量；氟化氢分子量为20； V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准。无条件实测时可取0.2～0.5m/s或查表计算，本次计算取0.3m/s； P——相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（毫米汞柱），查询可知，当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸气压代替，查《环境统计手册》表4-15，70℃下0.3%氢氟酸水溶液分压值取214.17mmHg； F——液体蒸发面的表面积（m²）。 - 生产过程酸性气体产生量 类型; 氢氟酸浓度; 液体蒸汽分压力mmHg; 温度℃; 液体蒸发面的表面积m²; 产生速率kg/h. 酸雾; 氟化物. 中转筒; 0.3%; 17.535; 20; 12.566（4个，直径2m）; 2.590; 0.078. 浸酸罐; 0.3%; 214.17; 70; 单个45.365（直径7.6m）; 单个罐：114.218 最大456.872; 单个：0.343； 最大1.372. 氢氟酸罐; 49%; 4.44; 20; 3.927m²（5个，直径1m）; 0.205; 0.113. 合计; 1706.077t/a; /. 由于氢氟酸储罐、配酸、酸洗均属于全密闭收集，酸雾收集效率为100%，根据设备供应商提供的数据，冷凝回收装置设计回收效率为80%，二级碱液喷淋塔设计处理效率为90%，设计风量20000m³/h，则氟化物产排情况见下表： - 氟化物产排情况 类别; 产生率kg/h; 年运行时间h; 年产生量t/a; 去除率; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m³. 中转筒; 0.008; 6000; 0.047; 冷凝回收装置80%，碱液喷淋塔90%。; 0.000; 0.001; /. 浸酸罐; 单个; 0.343; 14751.9; 5.055; 0.007; 0.101; /. 合计; 1.372; /; /; 0.027; /; /. 氢氟酸罐; 0.113; 6000; 0.676; 0.002; 0.014; /. 合计; 1.493; 52.803; 5.778; 0.030; 0.116; 2.982. 注：项目共浸泡约55.3万吨石英砂，每个浸酸罐一次浸泡石英砂约450~480t，一次浸泡时间约6~12h，则共浸泡时间约14751.9h。一次最多4个罐同时浸泡，则浸酸罐氟化氢最大产生浓度为0.343*4kg/h。 #### 锅炉燃烧烟气 锅炉废气产排污系数参考生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，生物质燃料产排污系数见下表。 - 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质燃料; 层燃炉; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6,240. 二氧化硫; 千克/吨-; 料 17S①. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的行式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.02%，则S=0.02。 本次环评根据表4-4中的产排污系数计算出蒸汽锅炉燃烧生物质颗粒大气污染物的产生量，燃烧废气产生及排放情况见下表。 - 蒸汽锅炉燃烧烟气产生排放情况 类别; 产生量t/a; 处理措施及效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 烟气量; 22191037.26m³/a; /; 22191037.26m³/a; 6575.122 m³/h; /. SO2; 1.209; /; 1.209; 0.358; 54.487. NOX; 3.627; 低氮燃烧30%; 2.539; 0.752; 114.423. 颗粒物; 1.778; 布袋除尘99.70%; 0.005; 0.002; 0.24. #### 油烟废气 本项目厂区劳动定员40人，在厂区食宿，食堂使用液化石油气为燃料，食堂主要污染物为油烟。食堂食用油用量一般消耗系数以30g/人·d计，每年运行300d，年消耗量为360kg/a（1.2kg/d），一般油烟挥发量占耗油量的2~3%，本次计算按3%计，则油烟产生量为10.8kg/a（0.036kg/d）。项目设置两个灶头，单个灶头风量2000m³/h，项目食堂每天工作约6h，油烟产生浓度约1.5mg/m³，油烟通过油烟净化器处理后排放，油烟净化约60%，则食堂油烟的排放浓度约0.6mg/m³，排放量4.32kg/a（0.0144kg/d）。食堂油烟经油烟净化器处理后，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小于2.0mg/m³的要求。油烟经处理后引至屋顶排放。 ### 污染物排放量核算 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m³）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 酸性气体; DA001; 氟化物; 2.982; 0.030; 0.116. 2; 锅炉废气; DA002; 二氧化硫; 54.487; 0.358; 1.209. 3; 氮氧化物; 114.423; 0.752; 2.539. 4; 颗粒物; 0.240; 0.002; 0.005. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 氟化物; 0.116. 二氧化硫; 1.209. 氮氧化物; 2.539. 颗粒物; 0.005. - 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/t/a. 标准名称; 浓度限值/（mg/m³）. 1; 原材料及产品运输; 颗粒物; 洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 周界外浓度最高点; 1.0; 0.407. 2; 卸料; 颗粒物; 车间封闭; 0.313. 3; 进料; 颗粒物; 0.099. 4; 破碎和筛分; 颗粒物; 喷雾降尘、车间封闭; 0.313. 5; 装车; 颗粒物; 车间封闭; 0.029. 无组织排放总计. 颗粒物; 1.159. - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 氟化物; 0.116. 2; 二氧化硫; 1.209. 3; 氮氧化物; 2.539. 4; 颗粒物; 1.164. ### 大气环境监测计划 项目根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等规范的要求，运营期过程中应对废气排放进行自行监测，监测计划见下表: - 废气排放口基本情况表 排放口编号及名称; 排气筒底地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 类型; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. DA001; 酸洗及酸储存; 112.273329，28.278717; 19; 0.3; 有组织; 常温; 7200; 正常工况. DA002; 锅炉排气筒; 112.273452， 28.278701; 35; 0.8; 有组织; 80; 3375; 正常工况. - 大气环境监测表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001酸洗及酸储存; 氟化物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织排放限值. DA002锅炉排气筒; NOX、颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放限值. 厂界; 氟化物; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1次/年. ### 废气处理措施及排气筒设置合理性分析 - 大气污染物达标排放判定 如下表所示，项目有组织废气的排放浓度和速率均能满足相应标准要求。 - 运营期废气正常排放达标判定分析 排气筒编号; 排气筒名称; 污染物; 排放源强; 排放标准; 排气筒高度m; 达标情况. 浓度mg/m³; 速率kg/h; 名称; 速率限值kg/h; 浓度限值mg/m³. DA001; 酸洗及酸储存; 氟化物; 2.982; 0.030; 《大气污染物综合排放标准》; 0.156; 9.0; 19; 达标. DA002; 锅炉排气筒; SO2; 54.487; 0.358; 《锅炉大气污染物排放标准》; /; 200; 35; 达标. NOX; 114.423; 0.752; /; 200; 达标. 颗粒物; 0.240; 0.002; /; 30; 达标. - 废气处理设施的可行性 （1）对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表7锅炉烟气污染防治可行技术”可知，项目拟采取的“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”的措施可行，其可行性分析如下： - 锅炉烟气污染防治设施可行性分析 燃料类型; 技术规范内可采取的污染防治设施/生物质; 本项目拟采取的措施; 是否为可行技术. 炉型; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 层燃炉; 可行. 二氧化硫; 一般地区; /; /; 可行. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术; 可行. 颗粒物; 一般地区; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 旋风除尘+布袋除尘器; 可行. （2）《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中未对石英砂加工生产做出可行技术相关规定，本项目参考“表 A.4 单晶硅棒生产排污单位废气污染防治可行技术参考表”，其采取的喷雾降尘、冷凝回收+碱喷淋措施治理氟化物是可行的，其分析如下： - 颗粒物、氟化物的污染防治设施可行性分析 主要污染物; 技术规范内可采取的污染防治设施; 本项目拟采取的措施; 是否为可行技术. 颗粒物; 袋式除尘、静电除尘、湿式除尘、滤芯除尘; 喷雾降尘; 是. 氟化物; 碱喷淋、吸附; 冷凝回收+碱喷淋; 是. 3、排气筒高度设置的合理性 （1）项目综合楼高度14m、厂房高度14m，酸性废气排气筒高度设为19m，排气筒高度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的规定要求。 （2）项目共设3台（2用1备）3t/h的锅炉，排气筒高度为35m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行......新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”的规定，项目排气筒高度满足锅炉装机总容量4~＜10吨，烟囱最大允许高度为35m的要求。 ### 非正常排放情况 项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。项目非正常工况分析选择有废气净化措施的废气污染源，项目非正常工况主要为有机废气处理系统收集和处理措施失效，导致废气中主要污染物超标外排情况，具体见下表： - 废气污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m³）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次; 排放量t/a. 1; 破碎、筛分; 喷雾降尘设施失效; 颗粒物; /; 8; 1; 3; 24. 2; 锅炉; 锅炉配套的除尘设施失效; 颗粒物; 80.128; 0.527; 1.5; 3; 2.371. 低氮燃烧技术失效; 氮氧化物; 163.461; 1.075; 1.5; 3; 4.837. 3; 酸洗、酸罐; 冷凝回收+碱性喷淋设施失效; 氟化物; 149.113; 1.491; 1.5; 3; 6.710. 为减少废气非正常排放，应采取以下措施： ①注意废气处理设施的维护保养、定期维修等，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行及废气排放达标。 ②建设单位应在涉气工序开工前先行运行废气处理装置，在检查并确保其能够正常运行的前提下再运行生产设备，最大程度地避免在废气处理装置失效情况下废气非正常工况排放。 ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。 ## 废水 ### 污水产排情况 - 生活污水 工作人员40人，在厂区食宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中的指标计算，员工生活用水140L/d•人计，则生活用水量5.6m³/d（1680m³/a）。产污系数取0.8，则生活污水产生量为4.48m³/d（1344m³/a）。生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农田施肥。 - 车辆冲洗水 车辆冲洗废水经洗车平台自带沉淀池沉淀后回用车辆清洗； - 初期雨水 在降雨天气情况下，生产区初期雨水将会夹带少量泥沙，导致初期雨水中泥沙含量较高等，按照暴雨强度计算公式： V＝ψ×F×H 其中：V—径流雨水量； —径流系数，取0.9； H—降雨强度，取初期15min，按10mm计算，后期雨水视为清洁水； F—区域面积，取值18794m². 初期雨水全部收集，经厂区截排水沟汇集，导入厂区的沉淀池，沉淀处理后回用于生产和降尘用水。 计算得V=0.9*18794*10/1000=169m³。主要污染物为SS，项目设置1个200m³的初期雨水收集池，雨水经沉淀后排至循环水池，回用于生产。 - 酸性废水 浸泡的石英砂经检验合格后，将浸酸罐内的上清液抽至中转筒，在浸酸罐内对石英砂进行漂洗。对中转筒内的酸液进行，如果杂质不超标则添加酸继续使用，如果杂质超标则排至中和池内进行中和处理，年排入中和池内酸性废水共1037372m³/a。酸性废水在中和池内中和处理后排至浓密罐内沉淀处理后，最后进入循环水池回用于生产。主要污染因子为pH。 - 水力分级产生的污水 - 根据是平衡可知，第一次水力分级产生污水量1190604m³/a，酸洗后水力分级产生污水量1040501m³/a，该类废水主要污染物为SS，进入浓密罐处理后循环利用，不外排。 - 锅炉房定期排污水 - 定期排污每班一次，每次排水量约1.02m³/次，则排水量306m³/a。该废水主要污染因子为COD、SS，进入浓密罐处理后循环利用，不外排。 - 软水制备尾水 - 软水制备效率为90%，项目锅炉用水量为711m³/a，则软水制备用水量为790m³/a，软水制备尾水为79m³/a。该废水主要污染因子为COD、SS，进入浓密罐处理后循环利用，不外排。 - 尾泥压滤废水 污水处理系统由“中和池+浓密罐+板框压滤机+循环水池”组成。 进入中和池的废水会投入熟石灰进行中和，中和后的废水进入浓密罐加PAC进行絮凝沉淀。浓密罐内上清液进入循环水池循环使用、污泥进入板框压滤机脱水，脱水产生的水进入循环水池，污泥外售。 由于目前尚未发布关于酸洗后经中和、尾泥沉淀罐、二级沉淀池处理后的泥渣产生系数，本次评价依据建设单位提供的行业经验数据开展分析，预计1吨的绝干原材料生成约2%的绝干泥渣（约为12500t/a）。出浓密罐的污泥含水率以95%计，污泥经板框压滤机脱水，含水率约以75%，则产生压滤水200000m³/a，压滤水进入循环水池回用于生产。 ### 废水类别、污染物、治理措施信息 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产排环节; 类别; 污染物种类; 治理设施; 排放口及排放去向. 名称; 工艺. 1; 员工生活; 生活污水; COD; 化粪池; 化粪池; 用作农肥，综合消纳，不设排口。. BOD5. 氨氮. 动植物油. 2; 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; COD、SS; 沉淀池; 沉淀; 回用于生产，不外排. 3; 雨水收集; 初期雨水; COD、SS; 初期雨水收集池; 沉淀; 循环利用，不设排口。. 4; 尾泥脱水; 压滤废水; COD、SS; 循环水池; 回用于生产. 5; 酸洗; 酸洗废水; pH、SS; 中和池、浓密罐、循环水池; 中和+絮凝沉淀+回用于生产. 6; 软水制备; 软水制备尾水; pH、COD、SS; 浓密罐、循环水池; 絮凝沉淀，回用于生产. 7; 水力分级; 水力分级污水; COD、SS. 8; 锅炉定期排污; 排污水; COD、SS. ### 废水污染治理设施可行性分析 项目排入浓密罐内废水量3268863m³/a，454m³/h。项目设置两个348m³的浓密罐，加PVC絮凝沉淀后，上清液溢出流至循环池回用于生产，淤泥沉降，进入压滤机压滤，压滤产生的清水进入循环水池，污泥进入尾泥库暂存，最终外售给砖厂或瓷砖厂。循环水池容积8456m³。 《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中未对石英砂加工生产做出可行技术相关规定，本项目参考“表A.8多晶硅棒、单晶硅棒生产排污单位废水污染防治可行技术参考表”，项目拟采废水治理措施可行，其可行性分析如下： - 废水污染防治设施可行性分析一览表 废水类别; 主要污染物; 技术规范可行技术; 本项目拟采取的措施; 是否为可行技术. 酸洗废水; pH值、悬浮物、氟化物; 中和+化学沉淀法; 沉淀; 是. 生活污水; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷; 化粪池、生化法; 化粪池; 是. 综上所述，项目运营过程中各废水均得到有效地治理，对环境的影响较小。 ### 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中的相关规定，对于废水不外排的，不进行监测。 ## 声环境影响及环保措施 ### 噪声源强 采用直角坐标系，以项目厂区西南角（113.004437°,29.163181°）为坐标原点（X=0、Y=0、Z=0），正东为X轴正向、正北为Y轴正向、垂直向上为Z轴正向。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录D.1噪声源调查表要求，项目主要室内生产设备的噪声源强详见下表。 - 主要设备噪声源强（室内声源） 编号; 声源名称; 声功率级 （dB（A））; 空间相对位置X/Y/Z（m）; 声源控制措施; 建筑物插入损失 （dB（A））. 1; 制砂对辊机1; 100; 117.94,-32.02,2; 减震垫，厂房隔声，隔声、吸声板; 21. 2; 制砂对辊机2; 100; 116.52,-35.82,2; 21. 3; 酸泵1; 75; 110.35,4.02,0.5; 减震垫、厂房隔声; 21. 4; 酸泵2; 75; 110.35,4.02,0.5; 21. 5; 风机-锅炉; 85; 105.89,-3.3,0.5; 21. 6; 风机-喷淋塔; 85; 98.3,-16.01,0.5; 21. 7; 脱水筛1; 75; 96.44,-23.19,2.5; 21. 8; 脱水筛2; 75; 103.96,-27.12,2.5; 21. 9; 水泵; 75; 96.44,-23.19,0.5; 21. 10; 脱水筛3; 75; 97.71,7.96,2.5; 21. 12; 脱水筛4; 75; 93.91,1.22,2.5; 21. 13; 砂泵; 75; 97.71,7.96,0.5; 21. 14; 板框压滤机; 75; 106.93,-41.87,1; 21. 设置减震垫，降噪约5dB（A）；制砂车间安装隔声、吸声板，降噪量取20dB（A），围墙隔声量取5dB（A）；厂房隔声量取15dB（A），则建筑物插入损失量为21dB（A）。. ### 预测模式选择 1、项目噪声特性 项目噪声主要来源于各类机械设备、对辊机、风机等设备，其噪声值约为65～100dB(A)，噪声源主要分布于车间内。项目各生产设备的噪声源强详见前文。 2、预测模式选择 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“附录A户外声传播的衰减”和“附录B典型行业噪声预测模型”中的方法进行。项目噪声源为室内，依据建设项目平面布置图、设备清单及声源源强等资料，建立噪声预测的坐标系，确定主要声源坐标，计算工程建成后的厂界噪声预测值。 项目声源进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“附录A户外声传播的衰减”和“附录B典型行业噪声预测模型”中的方法进行。项目噪声源分为室内和户外，依据建设项目平面布置图、设备清单及声源源强等资料，建立噪声预测的坐标系，确定主要声源坐标，计算工程建成后的站界噪声预测值。 项目声源有室外声源和室内声源两种，应分别计算，同时、进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都按点源处理。 ①室内声源 a.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij（T）——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c.计算室外靠近围护结构处产生的声压级： 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压,dB； LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级,dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 - 图4-2 室内声源等效为室外声源示意图 ②户外声传播衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测计算的基本公式为： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的声级[LA（r）]。 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； 点声源的几何发散衰减的基本公式为： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； Ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； Tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ### 预测结果分析 在考虑建筑物阻挡隔声、设备隔振、基础减振、吸声及隔声板，距离衰减后，再结合上述预测计算模型及计算参数进行预测计算。项目厂界噪声预测结果见下表。 - 运营期噪声预测结果 位置; 预测点坐标X/Y/Z（m）; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 是否达标. 东厂界; 181.08,-53.8,1.2; 42.15; 昼间60、夜间50; 达标. 南厂界; 74.86,-52.16,2.7; 45.54; 达标. 西厂界; 16.59,79.12,1.2; 16.86; 达标. 北厂界; 126.79,34.41,1.2; 31.07; 达标. 项目24h运转，所以昼夜的贡献值相同。. - 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状值增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 刘屋居民; 49; 44; 60; 50; 31.1; 31.1; 49.07; 44.22; 0.07; 0.22; 达标; 达标. 根据上表可知，项目厂界的昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求，声环境保护目标处贡献值及预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目生产噪声不会对声环境造成明显影响。 项目噪声源及预测点及等声级线图见下图。 - 图4-4 噪声贡献值等声级线图 ### 防治措施 为减轻噪声对外环境的影响，建议建设单位采取如下噪声防治措施： ①合理布局，产噪设备均布置在厂房内，利用厂房进行隔声。 ②设备选型时，在综合考虑性价比的基础上，设备选用低噪声高性能的产品，从声源上降低设备本身噪声。同时采取设备基础减振等减振降噪措施。 ③加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，避免因不正常运转导致产生的高噪声现象。 综上，在采取相应降噪措施后，对厂界外声环境产生的影响极小。 ### 自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并结合该厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。 - 监测内容及频次 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级（Leq ）; 1次/季度. 声环境; 刘屋居民点; 等效连续A声级（Leq ）; 1次/季度. ## 固体废物 - 1、固废产生量及处理措施 - 生活垃圾 厂区劳动定员40人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则预计产生20kg/h，6t/a，经分类收集统一存放到生活垃圾箱，由当地环卫部门统一清运。 - 炉渣 根据生物质检测报告，干燥基灰分0.93%，项目燃烧生物质3556t/a，则炉渣产生量33.071t/a，收集后外售综合利用。 - 磁选废渣 项目磁选废渣主要来自磁选工序选出的石英砂中铁渣，磁选废渣尚未发布相关的产物系数或计算公式，本次评价根据建设单位提供的行业经验数据，100t原材料约有0.5%进入了磁选废物，磁选废物经脱水后含水率约10%，则磁选废渣产生量约为692.4t/a。暂存在普砂尾粉库，收集后及时外售给资源回收单位。 - 泥砂 第一次水力分级约有20%的原材料成为微粉和淤泥进入普砂尾粉库中，经脱水后的泥砂含水率约15%，则泥砂产生量约146617.5t/a。泥砂暂存于普砂尾粉库中外售给建筑或陶瓷厂。 - 微粉 第二次水力分级时候有2.5%的物料生成微粉，经脱水后的微粉含水率约15%，则微粉和淤泥产生量约14349.117t/a。微粉暂存于酸洗砂尾粉库中外售给建筑或陶瓷厂。 - 草酸包装袋 本项目草酸使用吨袋包装，单个吨袋重量约为2kg，项目草酸使用量为3000t，则草酸包装袋产生量为6t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中的6.1第一条：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理。” 本项目草酸卸料通过吨袋包装拉链进行卸料，不会对草酸包装袋造成破损，卸料完成后的草酸包装袋暂存放于草酸存放区，再交由供应商进行回收利用。因此，本项目产生的草酸包装袋满足该条款，可不作为固体废物管理。 - PAC包装袋 项目所使用PAC等均采用编织袋包装，包装规格均为25kg/袋，包装袋重量按0.5kg/袋计，则PAC包装袋包装的产生量约为5t/a，属于一般固体废物，收集于尾泥库PAC暂存区后交由资源回收处置。 - 污泥 进入中和池的废水会投入熟石灰、PAC、进行絮凝沉淀，处理的废水再经二级沉淀池进行处理，会产生一定量的泥渣。 由于目前尚未发布关于酸洗后经中和、尾泥沉淀罐、二级沉淀池处理后的泥渣产生系数，本次评价依据建设单位提供的行业经验数据开展分析，预计1吨的绝干原材料生成约2%的绝干泥渣（约为12500t/a）。污泥经板框压滤机脱水，脱水率约以75%，则脱水后污泥约50000t/a。 - 废润滑油及含油抹布 项目在生产、机械维修检查和定时清洁时，会产生少量的废润滑油及含油抹布、劳保用品，废润滑油及含油抹布、劳保用品产生量分别为0.04t/a和0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废润滑油及含油抹布、劳保用品属于危险废物（废物类别分别为：HW08废矿物油与含矿物油废物和HW49其他废物，废物代码分别为：900-214-08和900-041-49），均收集至危废库，定期交由有资质的单位处理。 - 沾染氢氟酸的劳保用品 项目在酸洗和调酸的过程中会产生少量的沾染氢氟酸的劳保用品，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废润滑油及含油抹布、沾染氢氟酸的劳保用品属于危险废物（废物类别分别为：HW08废矿物油与含矿物油废物和HW49其他废物，废物代码分别为：900-214-08和900-041-49），均收集至危废库，定期交由有资质的单位处理。 - 一般固体废物处置措施一览表 序号; 产生环节; 污染物名称; 固废属性; 物理性状; 产生量（t/a）; 治理措施; 环境管理要求. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 一般废物; 固态; 6; 经收集后交由环卫部门处理; 日产日清. 2; 生物质燃烧; 炉渣; 固态; 33.071; 外售综合利用; /. 3; 磁选; 磁选废渣; 固态; 692.4; 暂存于普砂尾粉库，交由资源回收方回收; 封闭储存. 4; 第一次水力分级; 泥砂; 固态; 146617.5; 暂存于普砂尾粉库中外售给建筑或陶瓷厂。; 封闭储存. 5; 第二次水力分级; 微粉; 固态; 14349.117; 暂存于酸洗砂尾粉库中外售给建筑或陶瓷厂。; 封闭储存. 6; 调酸; 草酸包装袋; 固态; 6; 暂存放于草酸存放区，再交由供应商进行回收利用。; 封闭储存. 7; 污水处理; PAC包装袋; 固态; 5; 收集于尾泥库交由资源回收处置。; 封闭储存. 8; 污水处理; 污泥; 固态; 50000; 收集于尾泥库外售给建筑或陶瓷厂。; 封闭储存. - 危险固体废物处置方式一览表 序号; 产生环节; 危废废物名称; 危废废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存方式及处置方式/去向. 1; 设备维修; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 润滑油; 固; 毒性; 0.001; 暂存于危废库，交有资质的单位处理. 2; 设备维修; 废机油; HW08; 900-214-08; 润滑油; 液; 毒性、易燃性; 0.01. 3; 酸洗相关工序; 沾染氢氟酸的劳保用品; HW49; 900-041-49; 氟化氢; 固; 毒性、腐蚀性; 0.01. 2、一般工业固废暂存措施 本次评价要求项目设置的普砂尾泥库、酸洗尾砂粉库和尾泥库需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，一般固体废物不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 3、危险废物处置措施 （1）危险废物存储要求 ①危废库应贴有危废标志，按《危险废物贮存污染控制标准》（（G18597-2023）要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 ②危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 （2）危废库的设置要求 项目危废库应妥善分类用指定容器收集，区分存放，同时贴上专用标识：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）要求，危险废物暂存场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥不相容的危险废物不能堆放在一起。 本工程固体废物可得到妥善地处理，不会对外环境产生二次污染，对区域环境影响较小。 ## 地下水、土壤影响分析 ### 污染防治措施 为防止污染周边地下水及土壤。建设单位在建设期间严格按照相关要求对项目生产区域进行土壤硬化和防渗措施。 为尽可能的避免项目建设对地下水、土壤环境的影响，本次评价从严要求，对项目提出地下水和土壤污染防治措施： ①对危废库、废水处理设施、酸洗相关设施（含浸酸罐、调酸池、中转筒、HF溶液储存区等）、等环境风险单元设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，配备吸附沙，防渗层加强管理，确保防渗层满足防渗要求。 ②加强厂区环境管理，防止污染物跑冒滴漏。 ③风险事故下采取封闭、截流等措施，防止污染物泄漏污染外环境。 ④确保废气处理设施正常运行，不得闲置、非正常运行废气处理措施。 ⑤在厂区设置地下水污染监控井，地下水污染监控井的建设和管理应满足《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）的规定，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。 ⑥本次评价要求建设单位对相关区域的防渗区开展防渗建设，防渗要求和区域按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“表7地下水污染防渗分区参照表”，具体如下： - 分区防渗一览表 序号; 防渗分区; 工程; 措施. 1; 重点防渗区; 危废库、酸洗相关设施（含浸酸罐、调酸池、中转筒、辅料暂存库等）、中和池、危废库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 其他生产区、循环水池、化粪池、事故应急池、尾泥库、浓密罐; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 原料库、成品库、半成品库、微粉库、普砂尾粉库、锅炉房、综合楼; 地面进行水泥硬化. 综上分析，项目施工过程严格落实上述措施后，建设在正常运营的情况下不会导致区域地下水、土壤污染。 ### 监测计划 项目需要制定土壤和地下水跟踪监测计划。根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）中5.3.1条确定自行监测因子、5.3.2条确定自行监测频次。 1、对于土壤： 初次监测：选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1基本项目45项和项目特征污染物（pH、氟化物）； 后续监测因子：选取前期监测曾超标是污染物和项目特征污染物（pH、氟化物）； 监测频次：按照“表2执行监测的最低频次”表层土壤1次/年、深层土壤1次/3年。 2、对于地下水： 初次监测：选取《地下水质量标准》（GB∕T14848-2017）表1常规指标35项(微生物指标、放射性指标除外)和项目特征污染物（pH、氟化物）； 后续监测因子：选取前期监测曾超标是污染物和项目特征污染物（pH、氟化物）； 监测频次：按照“表2执行监测的最低频次”一类单元要求，1次/半年。 ## 环境风险分析及防范措施 通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的影响最大的风险类型为49%氢氟酸原料储罐泄漏后挥发事故。为了防范事故和减少危害，建设项目从厂区总平面布置、生产操作和原料储运安全防范、事故废水收集、废气处理设施等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。本次评价建议针对可能发生的环境风险所产生的特征污染物，在各类事故发生时，选择适当的因子进行应急检测，指导应急救援及环境污染治理方案的编制和实施。 综上所述，项目在采取严格安全防范措施、落实相关风险防范措施后，其风险水平总体上是可以接受的。项目在各环境风险防范措施落实到位的情况下，相应风险防范措施具有有效性，将可大大降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 具体内容详见附录环境风险专项评价。 ## 环保投资 该工程总投资约12000万元，环保投资约200万，占工程总投资的1.67%，环保建设内容如下表所示。 - 环保投资估算一览表 序号; 类别; 污染物类别; 环保措施; 投资额(万元). 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 1. 初期雨水; 初期雨水沉淀池; 4. 车辆冲洗废水; 沉淀池; 1. 生产废水; 中和池、浓密罐、循环水池; 70. 2; 废气; 破碎、筛分粉尘; 喷雾降尘; 1. 酸性气体; 冷凝回收+碱性喷淋+19m高排气筒; 25. 锅炉废气; 低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋除尘器+35m高排气筒; 40. 无组织粉尘; 车间封闭; 计入主体投资. 食堂油烟; 油烟净化器; 1. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 1. 尾砂、微粉; 砂尾粉库、半成品库; 计入主体投资. 污泥; 板框式压滤机; 20. 废润滑油及含油抹布、沾染氢氟酸的劳保用品; 危废库; 4. 4; 噪声; /; 吸声板，减震垫; 15. 5; /; 厂房隔声、距离衰减、加强厂区绿化; 计入主体投资. 6; 风险; /; 事故池、围堰、消防设施; 15. 7; 绿化; /; 绿化面积1443m²; 2. 合计; /; 200. |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001， 酸性废气排气筒 | 氟化物 | 冷凝回收+碱性喷淋+19m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织排放限值 |
|  | DA002， 锅炉废气排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器+35m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放限值 |
|  | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 喷雾降尘+密闭式厂房+自然沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值。 |
|  | 装卸、投料、装车 | 颗粒物 | 密闭式厂房+自然沉降 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 洒水降尘 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化装置处理后引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油 | 化粪池 | 用于厂区绿化及周边农田施肥，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | COD、SS | 车辆冲洗废水经洗车平台自带沉淀池沉淀后回用车辆冲洗。 |  |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 经收集后沉淀处理 | 进入循环水池回用生产，不外排 |
|  | 酸洗、漂洗 | pH、SS | 进入中和池进行中和后再进入浓密池中絮凝、沉淀 |  |
|  | 水力分级后脱水 | COD、SS | 进入浓密池中絮凝、沉淀 |  |
|  | 排污冷却水 | COD、SS |  |  |
|  | 软水制备尾水 | COD、SS |  |  |
|  | 压滤废水 | COD、SS | / |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 基础减震、厂界绿化、距离衰减、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 经收集后交由环卫部门处理 | / |
|  | 磁选 | 磁选废渣 | 暂存于普砂尾粉库中外售给资源回收单位。 | 遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《湖南省固体废物污染环境防治条例》。 一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
|  | 第一次水力分级 | 微粉、污泥 | 暂存于普砂尾粉库，外售给瓷砖厂或砖厂 |  |
|  | 第二次水力分级 | 微粉 | 暂存于酸洗尾砂粉库，外售给瓷砖厂或砖厂 |  |
|  | 调酸 | 草酸包装袋 | 暂存放于草酸存放区，再交由供应商进行回收利用。 |  |
|  | 污水处理 | PAC包装袋 | 收集于尾泥库交由资源回收处置。 |  |
|  | 污水处理 | 污泥 | 收集于尾泥库外售给建筑或陶瓷厂。 |  |
|  | 调酸、酸洗 | 沾染氢氟酸的劳保用品 | 暂存于危废库，交由有相关危废资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 机械维修 | 废润滑油及含油抹布 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，防止污染地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。 ②设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 ③润滑油盛装在铁桶内，放置在托盘或围堰内，托盘或围堰的体积不小于铁桶的体积。 ④对危废库、酸洗区域采取重点防渗；生产厂房、一般固废间采取一般防渗，其余区域简单防渗。 ⑤沾染氢氟酸的劳保品用密封袋密封，定期交由有相关危废资质单位处理。 ⑥氢氟酸酸桶、中转筒、浸酸罐、调酸池设置在围堰内； ⑦设置1个250m³的事故池。 ⑧落实各项消防制度、消防措施。 ⑨制订完善的突发环境事件应急预案体系。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 ②配备相应运营管理人员进行环保设施运营，保证各环保设施稳定运行，污染物达标排放。 ③应建立环境管理台账制度，包括台账记录、整理、维护和管理等。 ④根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号、2018年1月16日）等相关管理要求申请排污许可证，并按相关要求做好日常管理，按要求填报相应的执行报告、监测记录等。 ⑤按要求进行项目竣工环境保护验收，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，经验收合格，方可投入生产或使用。 ⑥应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。 雨水排放口; 废气排放口; 一般固体废物. 正方形边框、绿色背景、白色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形. 危险废物; 噪声排放源; 废气排放口. /. 三角形边框、黄色背景、黑色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形; /. |

# 结论

岳阳湘硅新材料有限公司年产55万吨光伏低铁石英砂生产线建设项目符合国家产业政策，项目与当地发展相关规划相符，选址可行，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。 建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环境保护角度分析，项目环境影响可行。

# 环境风险专项评价

## 总则

### 评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 编制由来

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C，项目涉及氢氟酸、润滑油、废润滑油及含油抹布等风险物质，风险物质的贮存量与临界量比值Q=3.790148，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则：有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量（Q＞1）的建设项目应开展环境风险专项评价。

### 评价目的

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目的环境风险是指由突发性事故引起的有毒有害物质泄漏、火灾爆炸造成的环境危害。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 评价内容

1、按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求进行风险调查、环境风险潜势初判等。

2、从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。包括危险物质和生产设施的风险识别、有毒有害物质扩散途径（大气环境、水环境、土壤等）识别以及可能受影响的环境保护目标识别。

3、针对项目生产运行过程中可能发生的火灾、爆炸、危险物质泄漏等设定最大可信事故，并充分考虑伴生/次生的危险物质，从大气、地表水、地下水、土壤等方面预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。

4、结合《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》（环办〔2010〕13号）和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）的有关要求，提出环境风险防范措施和应急措施，并对措施的合理性和有效性进行论证。

### 编制依据

1、法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日起施行，2018年12月29日修正；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起施行，2017年6月27日修正；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行，2018年10月26日修正；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行；

（6）《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日起实施；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日起实施；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，（环发[2015]4号）；

（9）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日起实施；

（10）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日起实施；

（11）《关于全面加强应急管理工作的意见》国发[2006]24号，2006年6月15日起实施；

（12）《危险化学品事故灾难应急预案》，2006年10月实施；

（13）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案》的通知，2018年1月16日；

（16）《关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》，（湘环发[2013]20号）；

（17）《关于印发<湖南省环境保护厅突发环境事件应急工作办法>的通知》，（湘环办函[2013]22号）；

（18）《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》湘环函【2017】107号；

（19）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（20）《危险化学品名录》（2022调整版）。

2、部分规章及规范性文件

（1）环境保护部办公厅《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行) >的通知》（环办〔2013〕103号），2013年11月14日；

（2）生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），2020年11月30日；

（3）生态环境部《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制 技术指南的通知》（环办环评[2020]33号），2020年12月23日；

（4）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（5）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），2012年7月3日；

（6）环境保护部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部部令34号），2015年6月5日；

（7）环境保护部《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号），2015年1月8日。

3、技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）；

（4）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（5）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），2022年3月1日实施；

（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（7）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；

（8）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（9）《危险废物转移管理办法》（生态环境部，部令第23号）；

（10）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）。

### 评价工作程序

其评价工作流程见图7-1。

图7-1  工作流程图

## 风险调查

### 危险物质数量和分布情况

建设项目风险源调查内容包括：危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，筛选出项目危险物质数量和分布情况见下表。

- 危险物质数据及分布情况表

| 序号 | 危险物质存在位置 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在量t | 折合纯物质qn | 危险性特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储酸罐 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 5t，浓度49% | 2.45t | 毒性，腐蚀性 |
| 2 | 中转筒、浸酸罐 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 448t，浓度0.3% | 1.34t | 毒性，腐蚀性 |
| 3 | 危废库 | 润滑油 | / | 0.1t | 0.1t | 毒性 |
| 4 | 危废库 | 废润滑油 | / | 0.01t | 0.01t | 毒性 |
| 5 | 危废库 | 含油抹布 | / | 0.01t | 0.01t | 毒性 |
| 6 | 危废库 | 沾染氢氟酸的劳保用品 | 7664-39-3 | 0.01t | 0.01t | 毒性，腐蚀性 |

### 生产工艺特点

本项目从事光伏用石英砂的生产，主要涉及的生产工艺为破碎、筛分，磁选除铁后分级、清洗，酸洗、漂洗，脱水等工艺，项目设置氢氟酸桶5个，危险生产工艺为酸洗。

### 物质风险性识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》、《危险货物品名录》（GB12268-2012），本项目涉及的危险物质的危险特性详见表。

- 氢氟酸理化性质和危险特性

| 标识 | 中文名：氢氟酸；氟化氢溶液 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrofluoricacid |  |  |  |  |  |  | UN编号：1790 |  |  |  |
|  | 分子式：HF |  |  | 分子量：20.01 |  |  |  | CAS号：7664-39-3 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明有刺激性臭味的液体。商品为40%的水溶液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -83.3 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.15 | 相对密度(空气=1) |  |  | 1.27 |
|  | 沸点(℃) | 19.54 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：1276ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业性氟病少见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氟化氢。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | 112.2 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 腐蚀性极强。遇H发泡剂立即燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强碱、活性金属粉末、玻璃制品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风处。远离火种、热源，防止阳光直射。应与碱类、金属粉末、易燃、可燃物、发泡剂H等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区标人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、泡沫灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 环境敏感目标调查

## 环境风险潜势初判

### 危险物质及工艺系统危险性（P）分级判定

- 1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：

式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

- 危险物质数量与临界量比值（Q）

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大贮存量（t） | 存在地点 | 折合纯物质qn | 临界量（t）Qn | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 5t，浓度49% | 吨桶 | 2.45 | 1 | 2.45 |
|  |  |  | 448t，浓度0.3% | 中转筒、浸酸罐 | 1.34 | 1 | 1.34 |
| 2 | 润滑油 | / | 0.1 | 仓库 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 3 | 废润滑油及含油抹布 | / | 0.04 | 危废库 | 0.02 | 2500 | 0.000008 |
| 4 | 沾染氢氟酸的劳保用品 | 7664-39-3 | 0.01 | 危废库 | 0.01 | 100 | 0.0001 |
| 合计∑Q值 |  |  |  |  |  |  | 3.790148 |

注：危险废物临界值保守按照HJ169附表B.2中“危害水环境物质”的临界量（100t）进行计算。

经计算，本项目环境风险物质最大存在数量与临界量比值Q为3.790148。计算得到1≤Q＜10。

- 2、行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。

将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、m²、m³和M4表示。

项目行业及生产工艺评判见下表。

- 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 | 本项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色 冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及所述 工艺 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） | 不涉及 | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 | 0 |
| 石油 天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）。 | 10 | 不涉及 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 5 |
| a.高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b.长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |

综上，本项目M=5，判定为M4。

- 3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业生产工艺（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.2，判断危险物质及工艺系统危险性（P）分级，见下表。

- 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上述分析结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q划分为：Q为3.790148。属于1≤Q＜10，行业及生产工艺M值划分结果为M4；结合上表可判定本项目危险物质及工艺危险性等级为P4。

- 4、环境敏感程度（E）分级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境敏感程度（E）分级包括大气环境、地表水环境、地下水环境，本项目应该按照各环境要素分别进行判定。

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

- 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 | 本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人；周边500m范围内人口总数大于1000人。 |
| E2 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于 500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |  |
| E3 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |  |

综上，本项目大气环境敏感程度为E2。

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见下表。

- 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范 围内涉跨国界的。 | 项目发生事故时，打开事故储池阀门，将事故废水经厂内收集后汇聚于事故应急池暂存，事故得到控制后，建设单位委托有资质的检测单位对事故废水进行水质检测，然后根据检测结果采取相应的处理措施进行妥善处理。因此，事故状况下废水不外排水体。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的。 |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

- 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 项根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018代替HJ∕T2.3-93)“7.4.2 生产运行期应预测正常排放、非正常排放两种工况对水环境的影响，如建设项目具有充足的调节容量，可只预测正常排放对水环境的影响。”项目配套建设250m³事故应急池，项目发生事故时，打开事故储池阀门，将事故废水经厂内收集后汇聚于事故应急池暂存，事故得到控制后，建设单位委托有资质的检测单位对事故废水进行水质检测，然后根据检测结果采取相应的处理措施进行妥善处理。因此，事故状况下废水不外排水体。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 |  |

- 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

综上，本项目地表水环境敏感程度为E3。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见下表。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

①地下水功能敏感性G分区

- 水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目地下水调查评价范围内无集中式饮用水水源、分散式饮用水源等，调查评价范围内居民户均已接通自来水，地下水井已无饮用功能，因此，项目地下水功能敏感性分区为较敏感G3。

②包气带防污性能D分区

包气带防污性能分区见下表。

- 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。 |  |

区域包气带岩土Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定，本项目包气带防污性能为D2。

- 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

综上所述，大气环境敏感程度为环境高度敏感区（E1），地表水环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E3。

### 环境风险潜势分析

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

- 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

- 各要素环境风险潜势表

| 环境要素 | 环境敏感区 | 危险物质及工艺系统危险性 | 风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | E2 | P4 | II |
| 地表水 | E3 |  | I |
| 地下水 | E3 |  | I |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险评价工作等级划分见下表。

- 环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

- 环境风险评价工作等级

| 环境要素 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | II | 三级评价 |
| 地表水 | II | 简单分析 |
| 地下水 | I | 简单分析 |

### 评价范围的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，各要素环境风险评价范围分述如下：

1)大气环境评价范围：

项目大气环境风险评价等级为三级评价，评价范围为项目边界外3km范围。

2）地表水环境评价范围：

项目地表水环境风险评价等级为简单分析，因此，不设地表水环境风险评价范围。

3）地下水环境评价范围：

项目地下水环境风险评价等级为简单分析，因此，不设地下水环境风险评价范围。

## 评价等级及评价范围

## 环境敏感目标调查

本次评价的环境风险敏感目标的调查，主要根据项目所涉及的现场储存的危险物质可能的影响途径，分别从大气、地表水及地下水三个环境要素分别识别环境风险敏感目标。环境风险敏感目标调查范围如下。

①大气环境敏感目标。由于本项目危险废物发生泄漏后，其挥发产生的有毒有害气体通过大气扩散可能对周边环境敏感目标造成影响，因此，本次环境风险评价的大气环境敏感目标调查范围主要为厂界外3km范围的居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构等敏感保护目标；

②地表水环境敏感目标：项目周边的水体。

③地下水环境敏感目标。本次评价确定的地下水环境风险敏感目标调查范围为区域潜水层地下水。

- 环境风险敏感目标

| 保护目标名称 | 编号 | 坐标/度 |  | 保护对象 | 保护内容 | 功能区 | 规模/人 | 相对方位 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 鹿角村赵家园 | ① | 113.008774 | 29.163144 | 居民区 | 人群 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类功能区 | 约14人 | 东 | 150 |
| 鹿角7组 | ② | 113.006193 | 29.161100 | 居民区 | 人群 |  | 约12人 | 南 | 80 |
| 刘屋 | ③ | 113.004418 | 29.162023 | 居民区 | 人群 |  | 约21人 | 南 | 43 |
| 鹿角2组 | ④ | 113.003066 | 29.160799 | 居民区 | 人群 |  | 约80人 | 南 | 180 |
| 鹿角村 | ⑤ | 113.004223 | 29.158746 | 居民区 | 人群 |  | 约84人 | 南 | 370 |
| 临港新村 | ⑥ | 113.005850 | 29.158010 | 居民区 | 人群 |  | 约60人 | 南 | 440 |
| 上桥头 | ⑦ | 113.007969 | 29.166604 | 居民区 | 人群 |  | 约64人 | 东北 | 340 |
| 桥头屋（500m内） | ⑧ | 113.006411 | 29.167425 | 居民区 | 人群 |  | 约21人 | 北 | 430 |
| 岳阳县航道管理处 | ⑨ | 113.002142690 | 29.160277507 | 办公区 | 办公人员 |  | 约20人 | 西南 | 364 |
| 黎均荣 | 1# | 113.010080 | 29.158090 | 居住区 | 人群 |  | 约56人 | 东 | 540 |
| 鹿角小学 | 2# | 113.009844 | 29.156073 | 学校 | 师生 |  | 约400人 | 东南 | 700 |
| 张家冲 | 3# | 113.013298563 | 29.158755620 | 居住区 | 人群 |  | 约35人 | 东 | 740 |
| 黄锡年 | 4# | 113.011056 | 29.154625 | 居住区 | 人群 |  | 约144人 | 东南 | 910 |
| 四青屋 | 5# | 113.018127 | 29.159024 | 居住区 | 人群 |  | 约49人 | 东 | 1120 |
| 鹿角村 | 6# | 113.020873 | 29.154550 | 居住区 | 人群 |  | 约60人 | 东 | 1430 |
| 上下伯屋 | 7# | 113.018491 | 29.152565 | 居住区 | 人群 |  | 约91人 | 东南 | 1450 |
| 唐家园 | 8# | 113.023362 | 29.156771 | 居住区 | 人群 |  | 约126人 | 东 | 1400 |
| 下边冲 | 9# | 113.027053 | 29.159271 | 居住区 | 人群 |  | 约88人 | 东 | 1750 |
| 杨家里 | 10# | 113.025078825, | 29.15180333 | 居住区 | 人群 |  | 约42人 | 东 | 2010 |
| 谢家里 | 11# | 113.031044 | 29.153198 | 居住区 | 人群 |  | 约123人 | 东 | 2500 |
| 孙家里 | 12# | 113.028684 | 29.147405 | 居住区 | 人群 |  | 约77人 | 东南 | 2600 |
| 胡家里 | 13# | 113.017858 | 29.142555 | 居住区 | 人群 |  | 约74人 | 东南 | 2330 |
| 彭家嘴 | 14# | 113.0129016 | 29.148005 | 居住区 | 人群 |  | 约130人 | 南 | 1530 |
| 鹿角集镇社区 | 15# | 113.004973 | 29.155022 | 居住区 | 人群 |  | 约770人 | 南 | 510 |
| 桥头屋（500m外） | 16# | 113.007355 | 29.168626 | 居住区 | 人群 |  | 约196人 | 北 | 510 |
| 肖家冲 | 17# | 113.010316 | 29.169377 | 居住区 | 人群 |  | 约116人 | 北 | 700 |
| 郝家冲 | 18# | 113.012312 | 29.166631 | 居住区 | 人群 |  | 约112人 | 东北 | 510 |
| 麻港头 | 19# | 113.015122 | 29.169731 | 居住区 | 人群 |  | 约67人 | 东北 | 1090 |
| 寺坡 | 20# | 113.017655 | 29.164667 | 居住区 | 人群 |  | 约70人 | 东北 | 970 |
| 井塘冲 | 21# | 113.0217100 | 29.164313 | 居住区 | 人群 |  | 约74人 | 东 | 1290 |
| 易家庄 | 22# | 113.010702 | 29.177692 | 居住区 | 人群 |  | 约39人 | 北 | 1650 |
| 徐德福 | 23# | 113.022064 | 29.179559 | 居住区 | 人群 |  | 约7人 | 北 | 2360 |
| 彭家庄 | 24# | 113.030990 | 29.168272 | 居住区 | 人群 |  | 约56人 | 东北 | 2170 |
| 地表水环境 | 25# | 万石湖 |  |  | 小湖 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类 |  | 东北 | 1700 |
|  | 26# | 东洞庭湖 |  |  | 大湖 |  |  | 西南 | 680 |
| 地下水环境 | 27# | 地下水 |  |  | 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |  | 项目地及周边区域约6.0km² |  |

## 环境风险识别

本环评从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别包括生产设施和危险物质识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。

风险识别范围包括物质危险性识别和生产设施危险性识别。物质危险性识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等；生产系统危险性识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目不对危险废物进行利用、处置等，只进行危险废物收集、贮存和转运，根据生产物质危险性分析和以往事故调查，本项目具有风险的生产装置主要为危险废物的贮存。

### 物质的危险性识别

根据风险调查，建设单位提供的资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中具有环境风险性的物质，本项目生产使用的原辅材料、产生的固体废物中可能对环境和健康造成危险和损害的风险物质部分具有易燃易爆、腐蚀性、毒性等危险特征，如管理不善或人为操作失误，发生泄漏后进入环境，进而造成环境污染事故，具有一定的环境风险。本项目涉及主要风险物质氢氟酸、润滑油、废润滑油及含油抹布等风险物质，其理化性质、危险性及毒性见下表。

- 项目危险物质理化性质、危险性及毒性表

| 序号 | 名称 | 理化特征 | 燃烧爆炸性 | 危险特征/毒理学数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氟酸 | 无色透明有刺激性臭味的液体，与水混溶，腐蚀性极强沸点19.54℃，相对密度(水=1)1.15，相对密度(空气=1)1.27。 | 遇H发泡剂立即燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。 | LC50：1276ppm，1小时(大鼠吸入) |
| 2 | 润滑油（机油） | 熔点(℃) -95.3~ -94.3；沸点60℃，相对密度（水=1）0.66，饱和蒸汽压17（20℃），不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂，可燃。 | 遇明火、高热可燃 | / |
| 3 | 危险废物 | 有毒有害物质 | 遇明火、高热可燃 | / |

### 生产系统危险性识别

项目在工艺过程中的危害主要表现在：

（1）氢氟酸泄漏

项目氢氟酸桶装储存于辅料库内，以及中转筒、浸酸罐内，主要泄漏途径分别为罐体破裂泄漏，造成员工烧伤，严重污染环境。项目设置有混合酸液检测器及报警器，并在罐体与工艺区交接点设有应急关断阀，混合酸液泄漏易于控制泄漏源，因此主要泄漏危害为罐体破裂和氢氟酸桶破裂。氢氟酸桶破裂可能由于人为破坏或磨损等原因发生泄漏，项目中转筒、浸酸罐为定制加厚进口保温粒子PPH30mm材质，抗酸耐腐耐高温，做好防渗防漏措施，并刷涂了防腐层，罐体全破裂可能性较低，一般为自然灾害，例如地震等不可控情况造成罐体破裂泄漏，但概率非常低。

（2）火灾、爆炸

由于本工程草酸为粉状袋装，正常生产情况下不具备发生火灾爆炸的条件，但草酸属于可易燃性物质，具有引发火灾、爆炸危险性。本工程中主要辅料房内和调酸池、中转筒、浸酸罐贮存一定量的草酸，决定了本工程具有较大的火灾爆炸危险。生产场站内压力容器及其附属设施均可能成为导致火灾爆炸事故发生的危险源。项目草酸容器及设备在正常生产情况下不具备火灾爆炸的条件，因此最大可能火灾、爆炸事故为生产过程操作不当或认为引发火源从而引起火灾及爆炸事故。

（3）危废库

危废库存储空桶内残留物料、废机油存储过程意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，而影响土壤和地下水。

### 扩散途径识别

项目在运营过程中有毒有害物质扩散途径主要有两类：

（1）环境空气扩散

项目氢氟酸在运输、装卸、储存和使用过程中，车间、储存室等发生物质泄漏以及火灾爆炸产生的有毒有害物质，有毒有害物质散发到空气中，造成职工中毒和污染环境。项目废气收集或处理装置非正常运转，导致酸雾和颗粒物超标排放，污染环境。

- 地表水扩散

项目氢氟酸泄漏、生产废水、消防废水等泄漏通过雨污管网进入附近水体，污染水体环境。

（3）土壤和地下水扩散

项目氢氟酸在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏；润滑油及废润滑油发生卸料、含油手套及沾染氢氟酸的劳保物品遗落，如遇裸露地表，则直接污染土壤。在土壤中的有毒有害物质通过下渗等作用，进而污染地下水。

### 风险识别结果

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的定义，危险单元的定义是指由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状况下应可实现与其他功能单元的分割。根据以上定义，本项目环境风险识别汇总见下表。

- 建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗区域和辅料库房 | 氢氟酸和草酸泄漏、润滑油泄漏 | 物质泄漏、火灾、爆炸 | 大气环境、地表水环境、土壤污染、地下水污染 | 周围居民、地表水、土壤、地下水 |
| 2 | 危废库 | 危险废物泄漏 | 润滑油、废润滑油及含油手套、沾染氢氟酸的劳保物品 | 地表水、土壤污染、地下水污染 | 地表水、土壤污染、地下水污染 |

## 风险事故情形分析

### 风险事故情形设定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表E.1，本项目涉及的泄漏事故类型包括容器、管道的泄漏和破裂，泄漏频率见下表。

- 项目泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/（m·a） |

在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。吨桶危险物质存在量最大；管道按照不设置截断阀的总长度计算在线量。典型事故类型见下表。

- 典型事故类型及风险事故情形设定

| 环境风险类别 | 风险源 | 危险单元 | 主要风险物质 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | 容器破裂、酸砂浸酸罐破裂 | 辅料库房和酸洗区域 | 氢氟酸 | 从工艺设备区泄漏的氢氟酸通过空气扩散到周边的村庄 |
|  | 危废库发生泄漏 | 危废库 | 润矿物质、氢氟酸 | 污染物质泄漏下渗对地下水和土壤噪声污染影响 |
| 爆炸、火灾后产生的消防废水 | 生产区 | 生产车间 | pH、SS、氟化物、草酸 | 爆炸、火灾发生后的消防水通过厂区雨水管或因收集不及而外排到外环境的地表水中、消防废水下渗到地下水中 |
| 爆炸、火灾时产生的未充分燃烧废气 | 生产区 | 生产车间 | CO | 爆炸、火灾时产生的未燃烧充分的CO通过空气扩散到周边的村庄 |

### 最大可信事故及概率分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的定义，最大可信事故指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。本工程储存区泄漏事故的发生概率均不为零，储存区发生泄漏，短时间内很难发觉，且储存区原料浓度较生产单元较高，泄漏后对人群和环境的影响较大。因此，贮存单元的泄漏事故对环境或健康的危害要远远大于生产单元。

本评价确定的最大可信事故为氢氟酸吨桶泄漏事故。

### 源项分析

由于设备损坏或操作失误引起物料从原料桶泄漏，大量释放的易燃、易爆、有毒有害物质，可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故的发生。对事故后果的分析通常是在一系列假设前提下进行的。参照《环境风险评价实用技术和方法》介绍的储罐典型泄漏主要有容器损坏(全部破裂)和接头泄漏(100%或20%管径)两种。当发生泄漏时，泄漏的液体将在地面形成池液，液体蒸发时对周围大气环境将造成一定程度的影响。

氢氟酸吨桶当发生破裂泄漏时，挥发产生的氟化氢对人体和环境空气产生污染影响。因此，本次评价主要分析氢氟酸泄漏以及氢氟酸液体蒸发对环境的影响。

本项目考虑原料桶造成泄漏事故，破裂孔径按10mm计算，泄漏后，氟化氢报警器将启动，操作人员在10min内制止原料桶泄漏，并采取有效的收集措施。

液体泄漏速度QL选用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的柏努利方程计算。

(1)液体泄漏量

液体泄漏速度QL用柏努利方程计算：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数；

A——裂口面积，0.00007853m²；

ρ——泄漏液体密度；

P——容器内介质压力Pa；

P0——环境压力 a；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。

经计算，氢氟酸泄漏速率为0.0958kg/s，10min泄漏量为57.4622kg。

(2)泄漏液体蒸发量

在液态物料发生泄漏后，一部分将由液态蒸发为气态挥发进入大气，蒸发量决定于环境温度、物质性质和储存条件。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，蒸发总量为上述三种蒸发量之和。闪蒸蒸发指过热液体的直接蒸发，热量蒸发指液体在地面形成液池吸收地面热量而汽化，质量蒸发指液池表面气流运动使液体蒸发。由于氢氟酸在常温常压条件下储存的，发生泄漏时，物料温度与环境温度基本相同，本项目只考虑的氢氟酸的质量蒸发，闪蒸和热量蒸发极小可忽略不计，质量蒸发量按下式计算：

式中：

Q——质量蒸发速度，kg/s；

a,n——大气稳定度系数，稳定(F)n=0.3，α=0.005285；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；J/mol·k(取值为8.31)；

T0——环境温度，k(按285.8K计算)；

u——风速，1.5m/s；

r——液池半径，m(按围堰面积折算液池半径)；

M——液体摩尔质量，kg/mol。

氢氟酸蒸发速率为0.0109kg/s，10min的蒸发量为6.54kg。

## 环境风险评价

### 大气环境风险影响分析

大气环境风险评价为三级评价，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的4.4.4.1“三级评级应定性分析说明大气环境影响后果。”因此，需要分析氢氟酸泄漏环境风险危害范围与程度。

本项目氢氟酸、润滑油、危险废物等属于常温常压独立包装存储，发生泄漏时全靠自身重力流动，厂区单桶最大规格为1.0t/桶，存储氢氟酸。根据前文源项分析，氢氟酸泄漏速率为0.0958kg/s、泄漏量为57.4622kg；在液态物料发生泄漏后，配备了应急空桶（1.0t/桶），用于转移泄漏物料，一部分将由液态蒸发为气态挥发进入大气，物料发生泄漏时可第一时间发现，并清理，蒸发释放时间较短，释放量较小，蒸发速率为0.0109kg/s、蒸发量为6.54kg。经过大气扩散，对周边环境影响较小。

### 事故对地表水环境风险影响分析

本项目地表水环境风险评价等级为简单分析。

（1）酸泄漏

本项目氢氟酸包装桶有可能因为破裂发生泄漏直接进入水体，酸砂浸酸罐也有可能因为发生破裂、或者防渗措施没有做好造成混合酸液泄漏进入水体，直接污染水体，造成氟化物超标，水体pH异常，对水生生物产生一定程度的影响。

（2）项目废水和消防废水泄漏

一般情况下，项目生产废水和生活污水的污水管网不会发生堵塞、破裂等导致废水直接进入水体。发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、操作不当、人为往下水道倾倒大量废液、废水及贮池破损等。另外，在发生地震时，可能造成污水收集系统毁坏或其它事故。当发生该类事故时，生产废水事故排放，直接流入附近水体，将对水环境产生一定影响。

另外，当厂区内发生火灾时，灭火过程产生的消防废水，消防废水含有大量的石油类、颗粒物、氟化物等污染物若直接通进入纳污水体，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响。

本项目原料储存区均按相关要求设置围堰，同时在储存区设有泄漏液体收集池，生产车间及危废库设置环形明沟及泄漏液体收集池，发生物料泄漏时可及时收集；厂区内设置事故水池；消防废水可进入事故池暂存，然后送入浓密罐进一步处理。能够防止废水及初期雨水溢流至场外。企业对污水管网、各区域物料泄漏收集设施、各级阀门进行定期检查，出现破碎及时修补。在企业落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时污水不会流入外环境。

为最大程度降低风险事故情况下形成地表漫流污染地表水，本评价提出以下建议：

①氢氟酸酸桶、中转筒、调酸池设置在围堰内；

②浸酸罐外设置围堰，发生事故时将泄露至围堰的酸液抽至空置的浸酸罐，酸液继续利用。

③建议本项目对雨污管网、围堰、初期雨水池、事故池进行定期检查；

④围堰区域通向雨水系统的阀门井、厂区内雨水排口阀门井常闭，设专人管理，防止泄漏物料、事故废水通过雨水排口外排。

因此，本项目在落实相关地表水风险事故空置措施的情况下，其地表水环境产生的环境风险可控。

### 事故对地下水环境风险影响分析

本项目氢氟酸储存区原料桶、危废间含润滑油及废润滑油桶等破损发生泄漏后，氢氟酸、矿物质下渗可能会对地下水环境产生污染影响。

本项目氢氟酸原料桶、中转筒、浸酸罐、润滑油桶、废润滑油收集桶四周分别设置围堰，围堰的设计均执行国家相关标准，确保物料在泄漏情况下围堵在围堰内，围堰基础及四壁做防渗处理，并定期对储存桶及围堰防渗层进行检查，泄漏能及时发现并将泄漏物料经备用吨桶转移。酸洗车间、辅料库房、危废间地面均进行防渗处理，生产线和废水收集管道架空设置，生产线均设置环形明沟，车间内设置泄漏液体收集池，泄漏的物料可通过环形明沟进入收集池，明沟、收集池及地面均进行防腐防渗处理。基本不存在下渗进入地下水的通道。

在落实相应风险防范措施的情况下，本项目对地下水环境产生的环境风险可防控。

## 环境风险管理

### 环境风险管理目标

本项目的危险物质主要是氢氟酸和润滑油，在储存和生产输送过程，具有一定的潜在危险性。

一旦发生泄漏、火灾或者爆炸事故，可能会造成人员伤亡和财产损失，也会对环境空气质量产生一定的影响。

尽管本项目最大可信灾害事故发生的概率较小，但一旦发生后果严重。因此，要从建设、生产、储运等各方面采取防护措施，以确保项目的安全生产。

同时应加大事故防范措施建设，加大防范力度，防患于未然。另外，要制定合理可行的事故应急预案，以控制事故和减少对环境造成的危害。

为确保各项环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，本项目在运营期环境风险管理的主要内容是：

1）定期进行环保安全检查和召开有关会议；对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保安全方面的培训；

2）制订完备的岗位责任制，明确规定各类人员的职责，有关环保职责及安全、事故预防措施应纳入岗位责任制中；

3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位；

4）主管环保的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境污染问题，向主管领导和生产部门提出建议和技术处理措施。

环境管理工作重点是：环境管理除了应抓好日常各项环保设施的运行和维护工作之外，工作重点应针对管道破裂、着火爆炸等重大事故的预防和处理。重大环境污染事故不同于一般的环境污染，它没有固定的排放方式和排放途径，具有发生突然、危害严重等特点。为此，必须制订相应的应急预案。

### 环境风险防范措施

- 1、废气事故排放风险防范措施

在废气事故排放情况下，粉尘和酸雾排放浓度是比较大的，将超出排放标准的要求，对周边环境造成一定的影响。

（1）粉尘

粉尘对机体影响最大的是呼吸系统损害，包括尘肺（如二氧化硅等尘）以及其他职业性肺部疾病等。尘肺是由于在生产环境中长期吸入生产性粉尘而引起的肺弥漫性间质纤维性改变为主的疾病。它是职业性疾病中影响面最广、危害最严重的一类疾病。

（2）酸雾

若生产过程中皮肤接触，即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗；若眼睛接触，立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗；若不慎吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医；误服者用水漱口，误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。

若在生产过程中酸发生泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离、就医，严格限制出入。应急处理人员应戴好面罩，穿化学防护服。浸酸罐、酸桶、调酸池、中转桶外设置围堰，发生事故时将泄露至围堰的酸液抽至空置的浸酸罐、桶，酸液继续利用。

酸雾接触防护措施：(1)呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。(2)眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。(3)防护服：穿工作服(防腐材料制作)。(4)手防护：戴橡皮手套。(5)其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

要防止项目废气的事故排放，必须采取多种有效措施来进行控制。首先是建立废气处理设施管理专业队伍，配备专业技术人员对设施进行管理；建立24小时巡查制度，一旦发现处理设施出现异常，应及时通报相关部门进行处理；及时更换废气处理装置的设备，保障废气处理装置的治理效率。

- 2、项目酸泄漏风险防范措施

①氢氟酸和草酸运输车辆应配备相应品种的消防器材及泄漏应急处理设备，夏季最好早晚运输，严禁与氧化剂和食品混装运输，中途停留远离火种、热源等，公路运输严格按照规定线路行驶，不要在居民区和人口密集区停留，严禁穿越城市市区；

②储存的所有化学品（主要为氢氟酸和草酸）辅料库、酸洗区域需张贴MSDS，产品名称及厂商名称、联系方法要齐全，危险性、储存、防泄漏、灭火、个人防护等信息要详细准确；相关成分及危险性、危害性要详细准确；易燃化学品的著火点或燃点、闪点信息要准确；

③厂区配备灭火器、消防砂、吸收棉等消防应急物资；辅料库、酸洗区域、危废库地面做防渗措施，采用环氧树脂覆盖地面；酸洗区、危废库设有围堰，防止化学品流散流失至外界环境中；

④使用氢氟酸和草酸等化学品按照生产需要购买，运输过程中采用桶装，减少发生风险事故可能造成的泄漏量。当化学品发生泄漏时，可用吸水器或吸收棉吸收收集起来交给有资质单位处理；

⑤各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理，部分楼地面根据需要做防腐防渗处理，尤其是酸洗区域要做好防腐防渗处理，防止酸砂浸酸罐混合酸液因为酸砂浸酸罐破裂发生泄漏。地面须做硬化，并涂有防腐性能良好的涂层外，并要有阴极保护；

⑥氢氟酸使用专用吨桶储存，储存区设置围堰，围堰大小至少能拦截2个吨桶的全部泄漏量。

⑦为了避免氢氟酸造成的危险事故，必须制定并严格遵守以下安全措施：

1.密闭存储：将氢氟酸储存在符合要求的容器中，并进行密闭封存。储存区域应远离火源、高温和易燃物，以防止氢氟酸泄漏引发火灾。

2.切勿直接接触：在处理氢氟酸时，应佩戴防护手套、护目镜和防护面罩等个人防护装备，切勿直接接触，以防止对皮肤和眼睛的刺激和腐蚀。

3.通风设施：在进行氢氟酸操作前，确保操作区域有良好的通风设施，以防止有害气体积聚，保持空气清新。

4.应急喷淋装置：在氢氟酸存储和使用的区域，应设置应急喷淋装置，并保持其正常工作状态，以应对可能发生的泄漏事故。

5.个体防护：对于从事氢氟酸操作的人员，应提供相应的个体防护用品，包括防护服、防护鞋、呼吸器等，确保其人身安全。

- 3、项目危废库风险防范措施

①项目危险废物定期更换后避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装；

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

③危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒；

④不相容的危险废物不能堆放在一起；

⑤危险废物仓位置地面需硬底化，做好防腐、防渗透处理。

- 4、项目火灾事故防范措施

①在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置；

②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用；

③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗；

④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作；

⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；

⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；

⑦在酸洗区域设置门槛或墁坡，发生应急事故时产生的废水能截留在酸洗区域内，以免废水对周围环境造成二次污染。

- 5、事故应急措施

发生泄漏事故后，应快速采取应对措施。包括关闭系统、隔绝泄漏区域、保护人身安全、隔离火源并尽快处理蒸汽云团。为控制氢氟酸溢出和预防火灾，措施主要有探测、设备停机、控制及消防灭火等。

一、应急处置原则

如果发生氢氟酸泄漏或事故，应立即采取相应的应急处置措施。以下是常用的应急处置原则：

（1）紧急撤离：首要原则是确保人员的安全。在氢氟酸泄漏或事故发生时，应立即触发撤离预案，并迅速将人员从危险区域转移至安全地点。

（2）报警通知：紧急情况发生后，应立即拨打事故报警电话，并通知相关部门和专业的应急救援队伍。及时有效的报警可以促使专业人员迅速采取措施救援。

（3）封堵泄漏源：在安全条件下，可以尝试封堵氢氟酸泄漏源，阻止泄漏进一步扩散。但是，必须确保自身安全的前提下进行操作，并且要注意封堵措施可能引发的新危险。

（4）戴上呼吸器：当氢氟酸泄漏导致周围空气浓度过高时，应佩戴呼吸器并行动迅速，以防止吸入有毒气体对人体造成伤害。

（5）灭火处理：如果氢氟酸泄漏引发了火灾，应立即采取灭火措施，使用干粉灭火剂等适当的灭火器材进行扑灭，但必须确保自身安全的前提下进行操作。

（6）心肺复苏：如果遇到氢氟酸事故导致的人员中毒或窒息等状况，应立即进行心肺复苏等急救措施，并及时送至医院进行进一步诊治。

二、应急处置措施

（1）探测

快速鉴定氢氟酸排放（液体或蒸汽）的类型、溢出位置、溢出后的扩散情况、氢氟酸蒸汽或火势的移动方向。通过人工检查或探测器来确定氢氟酸泄漏，通过声音（液体或气体的流动）、沸腾、结霜、气味（如果加了气味的话）帮助检查氢氟酸的泄漏位置，迅速判断装置是否需要立即停机修复泄漏处。

（2）设备停机

当氢氟酸系统发生泄漏时，停止设备运转可以阻止氢氟酸进一步泄漏。当监测系统发出警报时，设备会自动关闭或由工作人员关闭，事故区域要进行隔离。如果发生火灾，通常情况下，首先应该设法切断燃料源。在大火不会再次造成破坏的情况下，应当让大火烧完。

（3）控制

如果氢氟酸蒸汽在室内发生泄漏，通风和消除点火源是首要的措施，并使用通风机连续的通风，将氢氟酸蒸汽排出。对于大型设备产生的火灾，首先控制火焰的传播。控制排放出的一氧化氮或火势，可减少财产的损失和人员的伤亡。

（4）消防灭火

消防的主要目的是扑灭火源或防止火焰扩散。消防装备主要使用化学干粉灭火器、高膨胀泡沫灭火器或其它装备。根据液化氢氟酸和草酸的特性，项目配备消防水系统、干粉灭火系统、灭火器、火灾报警系统、可燃气体探测系统等消防设施。

- 6、事故应急池

风险事故发生时的废水应急处理同时建议采取以下措施：发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。

危废库设置要求需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危废库需要设置围堰，在危废库内发生事故的情况下，可以有效收集危险废物。

浸酸罐、氢氟酸酸桶、中转筒需要设置围堰，若发生泄漏事故，可以有效的收集泄漏的酸液。在厂房范围内应雨污分流，设置雨水截止阀门，可以有效关闭对外排放口。

在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，出了对环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。当发生事故时，水污染物排入初期雨水池或循环水池、事故池，可以容纳发生风险事故时的全部废水量，以保证风险事故全部在厂区内解决，不对外界产生明显影响。

根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019）中的相应规定设置。事故废水量按下式计算：

式中：V1为收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。项目液体物料储存规格约为1.0t/桶，即V1为1.0m3。

V2为发生事故的储罐或生产装置的消防水量，m3。

V3为发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。项目氢氟酸吨桶存储间、浸酸罐设有围堰，并配套应急转移空桶（空桶规格为1.0m3），围堰大小至少能拦截2个吨桶、1个浸酸罐的全部泄漏量，本项目取氢氟酸吨桶处取2m³、浸酸罐处141m3。

V4为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，本项目生产废水均采用设有独立管道收集，经混凝沉淀后回用于生产，不外排，事故时，其生产废水无需进入该应急收集系统。浸酸罐体积约310m³，罐内石英砂450t，密度2.65g/cm³，石英砂体积169.8m³，则酸液140.2m³。浸酸罐外设置围堰，发生事故时将泄露至围堰的酸液抽至空置的浸酸罐，酸液继续利用。

V5为发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

- V2消防水量的计算

项目车间发生火灾时、消防废水计算公式如下：

其中：V——消防废水量，m³；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m³/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h。

本项目消火栓用水量按《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.3.2条规定，选取室外消火栓用水量Q室外为20L/s，按第3.5.2条规定，选取室内消火栓用水量Q室内10L/s；所需用水量V=（Q室外+Q室内）×T×3600/1000（m3）。

按《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.1.2条规：一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消防栓给水系统、室内消防栓给水系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。按第3.6.2条选取不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间，消防时间取2小时。

- 建筑物消防水量表

| 建筑名称 | 建设面积（m2） | 空间平均高度（m） | 体积（m3） | 火灾危险性分类 | 室外消火栓用水量（L/s） | 室内消火栓用水量（L/s） | 消火栓总设计用水量（L/s） | 持续时间（h） | 消防水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 10007 | 14 | 140098 | 戊类厂房 | 20 | 10 | 30 | 2 | 216 |

（2）V5雨水水量的计算

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY08190-2019）发生事故时可能进入该收集系统的降雨量的计算公式如下：

V5=10q×fq=qan

q为降雨强度，mm；按平均日降雨量。

qa为年平均降雨量，mm，岳阳县湘北滨湖多年平均降水量取1200mm。

n为年平均降雨日数，岳阳县年降雨日160天。

f为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，以本项目生产车间室外区域占地面积约0.1ha计，则V5=10×0.1×1200÷160=7.5m3。

综上，发生事故时循环水池充当事故池能满足事故状态下的废水收集需要。

- 项目事故应急池容积计算

| 类别 | 容量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 最大储存量V1 | 1 | 按单个吨桶最大储量计算 |
| 最大消防水量V2 | 216 | 项目为二级戊类厂房，厂房平均高度14m，建筑体积V（140098m3）＞5000m3，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），室外消火栓设计流量为20L/s，室内消火栓设计流量为10L/s，水消防用时为2h，则项目建筑物所需最大消防水为216m3。 |
| 转储物料量V3 | 143 | 氢氟酸吨桶处取2m³、浸酸罐处141m³。 |
| 生产废水量V4 | 140.2 | / |
| 最大降雨量V5 | 7.5 | 项目生产设施发生事故时、需要进入收集系统的雨水汇水面积约0.1ha。 |
| 计算事故废水量 | 221.7 | / |
| 事故应急池 | 不小于221.7 | 建设事故应急池250m³。 |

### 突发环境事件应急预案编制

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。根据《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的要求，建设单位应当委托有能力的编制单位编制环境应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案。为了在一旦发生氢氟酸泄漏事故时，能及时作出反应，对氢氟酸泄漏做出最快速、最有效的处理，建设单位应编制氢氟酸泄漏应急预案，用于氢氟酸泄漏应急处理。项目突发事故应急预案纲要见下表。

- 建设项目应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 目的、依据、适用范围、组织机构和职责等 |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 氢氟酸储存区、工艺设备区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理。地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 5 | 应急状态分类和响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备和材料 | 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备和材料 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施、方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施、器材配备。邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染设施及相应设备配备 |
| 10 | 撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。临近区：撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态中止与恢复措施 | 规定应急状态中止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育与信息 | 对邻近居民区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

建设单位参考上表制定风险事故应急预案，编制的应急预案应与主管环保部门的应急预案进行衔接，列入生态环境部门联系方式。当污染事故发生时，公司有关人员应迅速将准确的事故信息上报至当地环保部门，并根据环保部门的指示，按照制定好的应急预案开展应急清污行动。当本公司的应急力量不足时，应请求环保部门统一调配周边应急力量，共同完成事故风险控制工作。

### 应急监测

对突发性环境污染事故需进行环境应急监测工作，鉴于本项目规模和自身条件限制，并未配备相应的应急监测设备，其自身的监测力量较为薄弱，可委托环境监测站或其他有相应资质的监测单位进行。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

应急监测工作程序如下：

（1）应急监测启动：接到环境应急下达的应急监测任务后，应急监测组应立即启动应急监测预案及相应的工作程序，通知相关的环境监测机构并协助做好应急监测工作。

（2）现场应急监测方案确定

当发生火灾后，会引起一些次生、伴生污染物（如消防废水）可能会通过公司雨、污水系统进入附近地表水体，造成水体污染事故；环境应急监测技术方案主要包括监测点位的布点原则、采样方法、样品的分类保存；确定监测频次；检测项目的筛选、项目的确定；确定应急监测方法；选择应急监测仪器和器材；应急监测数据的统计处理（原始记录、监测数据有效性检验、应急监测报告）；应急监测的质量保证。

## 环境风险评价结论与建议

### 评价结论

本项目涉及的危险物质主要为氢氟酸和草酸，草酸危险类别为易燃、有毒、强腐蚀性类，氢氟酸危险类别为强腐蚀性类。主要风险类型为氢氟酸和草酸泄漏以及火灾、爆炸等突发性事故产生的二次污染。同时，项目设置1个250m³的事故池。

本项目在设定的最大可信事故情形下，氢氟酸泄漏速率为0.0958kg/s、泄漏量为57.4622kg；在液态物料发生泄漏后，配备了应急空桶（1.0t/桶），用于转移泄漏物料，一部分将由液态蒸发为气态挥发进入大气，物料发生泄漏时可第一时间发现，并清理，蒸发释放时间较短，释放量较小，蒸发速率为0.0109kg/s、蒸发量为6.54kg。经过大气扩散，本评价认为本工程氢氟酸泄漏、扩散，对人体及周围环境产生的影响较小。

本项目风险水平可接受，但仍需要加强风险防范措施，制定相应的事故应急预案，降低风险发生的可能性并将事故造成的损失降至最低。

### 建议

（1）本项目具有潜在的事故风险，虽然其风险值处于可接受水平，但也不能掉以轻心，应从营运过程的各个方面积极采取防范措施。项目必须采取本评价提出的相关风险防范措施，以防止潜在风险事故发生。

（2）为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定灾难事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

- 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 |  | 危险物质 | 名称 | 氢氟酸 |  |  | 润滑油 |  |  |  | 危险废物 |  |
|  |  |  | 存在总量/t | 3.79 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.03 |  |
|  |  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 550人 |  |  | 5km范围内人口数 0.5万人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边 200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 □ |  | F2 □ |  |  |  | F3 ☑ |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 □ |  | S2 □ |  |  |  | S3 ☑ |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 □ |  | G2 □ |  |  |  | G3 ☑ |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 □ |  | D2 ☑ |  |  |  | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q 值 | Q < 1 □ |  | 1 ≤ Q < 10 ☑ |  | 10 ≤ Q < 100 □ |  |  |  | Q > 100 £ |
|  |  |  | M 值 | M1 □ |  | M2□ |  | M3 □ |  |  |  | M4 ☑ |
|  |  |  | P 值 | P1 □ |  | P2 £ |  | P3 □ |  |  |  | P4 ☑ |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1 □ |  | E2 ☑ |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  | E3 ☑ |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  | E3 ☑ |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  |  | IV+ □ |  | IV □ | III □ |  | II ☑ |  |  |  | I ☑ |
| 评价等级 |  |  | 一级□ |  |  | 二级 □ |  | 三级 ☑ |  |  |  | 简单分析 ☑ |
| 风险识别 | 物质危险性 |  | 有毒有害☑ |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  | 泄漏☑ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气☑ |  |  | 地表水 ☑ |  |  | 地下水 ☑ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 |  | 计算法 □ | 经验估算法 ☑ |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 |  | 预测模型 |  | SLAB □ | AFTOX □ |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | - 选址、总图布置和建筑安全防范措施； - 工艺设备风险防范措施； - 氢氟酸及草酸泄漏的防范措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | 本项目在落实各项事故防范措施、应急措施以及应急预案的基础上，环境风险可接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氟化物 |  |  |  | 0.116 |  | 0.116 |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 1.209 |  | 1.209 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 2.539 |  | 2.539 |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 1.164 |  | 1.164 |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  | 炉渣 |  |  |  | 33.071 |  | 33.071 |  |
|  | 磁选废物 |  |  |  | 692.4 |  | 692.4 |  |
|  | 泥砂 |  |  |  | 146617.5 |  | 146617.5 |  |
|  | 微粉 |  |  |  | 14349.117 |  | 14349.117 |  |
|  | 草酸包装袋 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  | PAC包装袋 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |
| 危险废物 | 含油抹布 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 沾染氢氟酸的劳保用品 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①